UOI-35300S

PoE 5.8G戶外型橋接器
產品功能

  - 內建信號強度指示燈號雙邊配對時快速配置

  - 符合IEEE802.11a / 802.11n標準。 300Mbps數據速率

  - 支持WISP，無線AP，WiFi中繼器（網橋），

網關，WDS操作模式。

  - 支持橋接和路由模式數據轉發和PPPoE兩層數據包傳輸 。

  - 最大傳輸距離3000公尺

  - 支持自動功率調整和通道選擇。

  - 支持多種安全模式。

  - 支持用戶和流量控制。

  - 支持WLAN QoS功能，支持WMM協議 。

  - 支持MAC接入控制和WLAN接口 。

  - 支持本地管理，訪問日誌和安全日誌。

  - 支持10 / 100Base-T接口，符合IEE802.3-2005標準，MDI / MDI-X自動連接功能。

  - 工作溫度範圍廣：-40℃~56℃，可在多嚴苛環境使用。

  - 支持Passive / IEEE 802.3af PoE

產品規格

| 型號 | UOI-35300 |
| --- | --- |
| 通訊協定 | IEEE802.3，IEEE 802.11n，IEEE 802.11a |
| 頻率 | 5.180 - 5.825 GHz |
| 通道 | CH36 ~CH165 |
| 調變方式 | OFDM=BPSK，QPSK,16-QAM，64QAM DSSS=DBPSK，,DQPSK，CCK |
| 傳輸速率 | 11n: 最高300Mbps（動態） / 11a: 最高54Mbps（動態） |
| 支援協定 | CSMA/CA，CSMA/CD，TCP/IP，ICMP，NAT，PPPoE, DHCP， Wired static ，Wifi Client ， UDP，DDNS、 |
| 橋接模式 | AP，Gateway，Bridge，WISP，WDS |
| 安全加密 | 64/128bit WEP，WPA(AES.TKIP with IEEE 802.1x) ， WPA2(AES.TKIPwith IEEE 802.1x) ， WPS |
| 無線輸出功率 | 802.11n:MCS7 19±2 DB, MCS0 22±2DB. 802.11a:54M 20±2DB,6M 23±2DB. |
| 接收靈敏度 | 802.11n:-68dbm@MCS7;88dbm@MCS7; 802.11a:72dbm@54Mbps;92dbm@6Mbps; |
| 天線 | 14dBi MIMO 平板式天線 |
| 尺寸（毫米） | 115mm * 69 mm * 1.6 mm |
| 運作溫度 | -40°C ~ 56°C |
| 存放溫度 | -40°C ~ 70°C |
| 濕度 | 10% ~ 90% (未凝結) |
| 接口 | 1 * RJ-45 WAN Port、1 * RJ-45 LAN Port、1 * Reset Button、 1 * DC Jack、1 * WDS Switch Button, press to do WDS connection |
| 電源 | 輸出:DC12V(POE 24V/0.5A), 1A / 輸入: 110V/220V |
| LED 燈號顯示 | Power, WiFi, WAN, LAN，Signal Strength |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.