UOI- HD01 T/R(1080P)

CVI/AHD/TVI  1路數位高清光電轉換器

產品功能

      - 自動相容PAL 、NTSC 、SECAM 視頻制式

      - 帶APC 電路，輸出光功率恒定，動態範圍大

      - 使用過程中無需停機維護，可帶電熱插拔

      - 電源和光纖鏈路、資料狀態指示的LED 可監視系統的運行狀況

      - 先進自我調整技術，使用時無需進行現場的電氣或光學調節

      - 工業級設計，模組化設計使設備可靠靈活

      - 視頻、音訊、資料採用三級防雷技術

      - 支援解析度最高1080P

產品規格

| TL-HD01 T/R(1080P) 1路數位高清光電轉換器 1路數位高清光端機 |  |
| --- | --- |
| 光 纖 特 性 |  |
| 類型、參數、介面 | 單模、單纖、FC介面 |
| 傳輸距離 Km | 20Km |
| 正向發射波長(nm) | 1310nm |
| 反向發射波長(nm) | ------ |
| 發射功率 dBm | -03 dBm ～ -06 dBm |
| 接收靈敏度dBm | <-24 dBm |
| 光損耗 dBm/Km | 0.5 dBm/Km |
| 視 頻 特 性 與 參 數 |  |
| 視頻數量、介面 | 1-CH BNC |
| 視頻頻寬 | 5Hz-50MHz |
| 視頻輸入/輸出阻抗 | 75Ω(非平衡) |
| 視頻採樣 | 48MHz高速採樣 |
| 音訊介面、數量 | --- |
| 數據 | --- |
| 環境溫度 | -40 ℃～+85 ℃ |
| 相對濕度 | 0～95% (無冷凝結) |
| 貯存溫度 | -60℃～+100℃ |
| 電源功耗 | 10W（Input:DC5V 2A） |
| 額定供電電壓 | AC85-260V/50Hz/60Hz |
| 防雷特性 | IEC 61000-4-5 (Surge):12A,8/20µs |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.