停車位檢測

魚眼 WizMind

內置GPU晶片和深度學習程式

支援多達12個停車位狀態檢測

360°全景視圖，使監控範圍內無死角

最大輸出3008 × 3000@20 fps。

7種指示燈顏色，可自定義顯示停車位的狀態。

H.265編解碼器，高壓縮率，超低位元率。

3D降噪，強光抑制，背光補償，數位浮水印

DWDR， ROI， 智慧 H.264 +/H.265+，編碼靈活

警報：2進2出；音頻：1進1出；485; BNC；最大支援256 GB Micro SD 卡

12 VDC/PoE電源、12 VDC電源輸出和最大電流165mA

IP67

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

網路攝影機

型號: IPC-EB81242-PD

| 型號 | IPC-EB81242-PD |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 攝像元件 | 1/1.7" CMOS |  |  |  |  |
| 有效像素 | 3008 (H) × 3000 (V) |  |  |  |  |
| RAM/ROM | 4GB/2GB |  |  |  |  |
| 掃描系統 | 逐行掃描 |  |  |  |  |
| 電子快門 | 自動 / 手動，1/3 s–1/100,000 s |  |  |  |  |
| 最低照度 | 彩色:0.01 lux |  |  |  |  |
| 信號雜訊比 | ＞56 dB |  |  |  |  |
|  | 鏡頭 |  |  |  |  |
| 鏡頭類型 | 固定焦距 |  |  |  |  |
| 安裝類型 | M12 |  |  |  |  |
| 焦距 | 1.85 mm |  |  |  |  |
| 最大光圈 | F2.0 |  |  |  |  |
| 視野角度 | 水平：180° ;垂直：180°; 對角線： 185° |  |  |  |  |
| 光圈類型 | 固定 |  |  |  |  |
| 最短對焦距離 | 0.4 m (1.31 ft) |  |  |  |  |
| DORI距離 | 鏡頭 | 偵測(m) | 觀察(m) | 辨識(m) | 識別(m) |
|  |  | 40.0 m(131.23 ft) | 16.0 m(52.49 ft) | 8.0 m(26.2 ft) | 4.0 m(13.12 ft) |
|  | 專業/智能 |  |  |  |  |
| 停車位管理（魚眼） | 支援12個停車位和6個停車位的模式 |  |  |  |  |
|  | 影像 |  |  |  |  |
| 影像壓縮 | H.265; H.264; H.264H; MJPEG(僅支援子碼流) |  |  |  |  |
| 智慧編解碼器 | 智慧 H.265+; 智慧 H.264+ |  |  |  |  |
| 串流能力 | 主碼流: 2432 × 2432@(1–20 fps ) 子碼流: 704 × 576@(1–20 fps)/704×480 @(1–20 fps) 三碼流: 3008 × 3000@(1–20 fps) |  |  |  |  |
| 解析度 | 三碼流 |  |  |  |  |
| 影片幀率 | 3008 × 3000; 2432 × 2432; 2304 × 2304; 2144 × 2144; 1536 × 1536; 1.3M (1280 × 960); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |  |  |  |  |
| 位元控制 | CBR(固定位元率)、VBR(可變位元率) |  |  |  |  |
| 位元率 | H264: 8 kbps–16384 kbps/H265: 8 kbps–16384 kbps |  |  |  |  |
| 日/夜 | 自動(ICR) / 彩色 / 黑白 |  |  |  |  |
| BLC | 支援 |  |  |  |  |
| HLC | 支援 |  |  |  |  |
| WDR | 數字寬動態 |  |  |  |  |
| 白平衡 | 自動 / 自然 / 路燈 / 戶外 / 手動 / 區域自定義 |  |  |  |  |
| 增益控制 | 自動 |  |  |  |  |
| 雜訊抑制 | 3D降噪 |  |  |  |  |
| 動態偵測 | 關 / 開， (4 區,矩形) |  |  |  |  |

| 重要區域顯示(RoI) | 支援(四區) |
| --- | --- |
| 隱私遮罩 | 四區 |
|  | 警報 |
| 警報事件 | 無SD卡、SD卡已滿、SD卡耐久性警告、SD卡錯誤、網路斷開連接、智慧財產權衝突、 非法訪問、運動檢測、視頻篡改、絆線、入侵、場景變化、音訊檢測、電壓檢測、 外部報警、（停車位）已佔用 |
|  | 網路 |
| 網路介面 | RJ-45 (10/100/1000 Base-T) |
| SDK and API | 支援 |
| 網路安全 | 視頻加密、韌體加密、配置加密、摘要、WSSE; 帳戶鎖定、安全日誌、IP/MAC 過濾、 X.509認證的生成和導入、系統日誌、HTTPS、802.1x、可信啟動、可信執行、可信升級 |
| 通訊協定 | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP |
| 可交互運作性 | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P |
| 儲存 | FTP; SFTP; Micro SD card (最大支援256 GB); NAS |
| 瀏覽器 | 使用plug-in： IE: IE 9及更高版本/Chrome: Chrome 86 及更高版本/Firefox: Firefox 86 及更高版本 不使用plug-in： Edge/Chrome: Chrome 86及更高版本/Firefox: Firefox 86 及更高版本 |
| 管理軟體 | PMS |
|  | 認證 |
| 認證 | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B |
|  | 電源 / 環境 / 外觀 |
| 電池供應 | 12 VDC/PoE+ (802.3at) |
| 電源功耗 | 基本: 6.054 W (12 VDC); 5.893 W (PoE) 最大(ICR + 指示強度 + 功率輸出): 8.845 W (12 VDC); 8.325 W (PoE) 加熱: 3 W (12 VDC); 3 W (PoE) |
| 工作溫度/工作濕度 | –30 °C to +45 °C (–22 °F to +113 °F)≦ 95% |
| 儲存溫度 | –30 °C to +70°C (–22 °F to +158 °F) |
| 防水等級 | IP67 |
| 殼 | 金屬+塑膠 |
| 尺寸 | 83.8 mm × Φ176 mm (3.3" × Φ6.9") |
| 淨重 | 0.776 kg (1.71 lb) |

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

(單位：mm[inch])