室外彩色

1080P 紅外線

槍型類比攝影機

型號 : UOI-323W-A

產品特色

- 採用高性能F23 CMOS圖像感測器，圖像清晰度高

- 內建同軸帶聲音，可影像+聲音直接在DVR上錄聲音(TVI模式)

- 電子快門、背光處理、影像增益補償、自動白平衡功能

- 內建6顆高效能紅外線 LED，照明距離 : 20m

- 紅外線啟動感應裝置採用最新設計，可以延遲啟動或關閉時間，避免突然強光造

- 成誤動作，讓攝影機夜間影像表現更準確

- 前玻璃具有中孔，可避免紅外線啟動時光線折射至鏡頭而產生LED光點/光暈現象

- 紅外線啟動跟連動ICR濾光片切換功能，實現晝夜監控

產品規格

型號: UOI-323W-A

| 影像感應器 | 晶相 1/2.9” F23 |
| --- | --- |
| DSP | Techpoint TP3813 |
| 影像圖素 | 1920（H）x 1080（V） |
| 系統 | NTSC / PAL可切換 |
| 日夜功能 | 內建IR-CUT機械切換 |
| 增益控制 | 手動、自動 |
| 曝光模式 | 自動 |
| 影像幀率 | 1920 x 1080@30fps |
| 圖像調節 | 可以進行亮度、對比度等參數調節 |
| 鏡頭 | 4/6/8mm鏡頭300萬專用鏡頭，機械式濾片切換裝置 |
| 影像輸出 | AHD / TVI / CVI / CVBS介面 |
| 聲音輸出 | 影像+同軸 |
| OSD調整 | 自動白平衡、增益控制、光圈控制 |
| Gamma 修正 | 0.45 |
| 信號雜訊比 | 48 dB (自動增益控制: 關) |
| 2D降噪 | 開/關 |
| 逆光處理 | 逆光處理 |
| 防水等級 | 室外防水型 IP66 |
| 紅外線燈 | 內建6顆高效能IR LED，光二極體控制可依環境照度需求調整開關LED |
| 投射距離 | 紅外線距離 : 20m |
| 外罩 | 全鋁合金材質，附遮陽罩與外罩本體有通風之間隙 |
| 工作環境 | 工作溫度-10℃~+55℃，工作濕度10%~90% |
| 電源 | DC12V，350mA |

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2510.0