4K

8路 1HDD

監視錄影主機

型號 : XVR5108HS-4KL-I3

產品特色

- H.265+/H.265雙碼串流影像壓縮

- 支援全通道AI編碼

- CVI/AHD/TVI/CVBS/IP影像輸入

- 最大16 ch 網路攝影機輸入，每路最大8MP，最大 128 Mbps

- 最多 8 ch 影像串流（類比通道）周界保護

- 最多 8 ch 影像串流（類比通道）SMD plus 或 16ch by Camera

- 1 ch 類比通道隱私保護

產品規格

型號: XVR5108HS-4KL-I3

| 系統 | 主處理器 | 工業級處理器 |
| --- | --- | --- |
|  | 作業系統 | 嵌入式Linux |
|  | 操作介面 | Web、Local GUI |
| QuickPick 2.0 | AI by Recorder | 2 個通道 |
| 周界保護 | AI by Recorder | 進階型：2通道，每通道10個IVS 一般型：8通道，每通道10個IVS |
| 人臉偵測 | 人臉屬性 | 6個屬性 |
|  | AI by Recorder | 2 個通道（每個通道最多 12 個人臉圖像/秒） |
| 人臉辨識 | 人臉資料庫容量 | 最多10個人臉資料庫，總計20,000張人臉影像 |
|  | AI by Recorder | 2個通道 |
| 隱私保護 | AI by Recorder | １個通道 |
| E P T Z | by Recorder | 1個通道 |
| S M D P l u s | by Recorder | 8路，對人、機動車進行二次過濾，減少樹葉、雨水、光照條件變化所引起的誤報 |
|  | by Camera | 16 個通道 |
| A I 影片品質分析 | by Recorder | 8 個通道 : 支援偵測亮度等級、偏色、失焦、過度曝光、對比、黑白 |
| 場景變換 | by Recorder | 1個通道 |
| 不規則黑色遮罩 | by Recorder | 1個通道 |
| 聲音、影像 | 類比攝影機輸入 | 8個BNC接口，支援 CVI/AHD/TVI/CVBS自動偵測 |
|  | 攝影機輸入 | 【CVI】: 4K@25/30 fps、4K@12.5/15 fps、6MP@20 fps、 5MP@25 fps、5MP@20 fps、4MP@25/30 fps、1080p@25/30 fps、720p@25/30 fps、720p@50/60 fps 【TVI】: 4K@15 fps、5MP(2560 x 1944)@20 fps、5MP(2960 x1665)@20 fps、4MP@25/30 fps、3MP@25/30 fps、1080p@25/30fps、720p@25/30 fps 【AHD】: 4K@15 fps、5MP@20 fps、4MP@25/30 fps、 3MP@25/30 fps、1080p@25/30 fps、720p@25/30 fps |
|  | IP攝影機輸入 | 最多16路IPC接入，預設 8路IP通道+8通道（類比通道轉換為IP通道） 輸入頻寬：128 Mbps，錄製頻寬：128 Mbps，輸出頻寬：128 Mbps *啟用 IP 擴充後，EPTZ、影像品質分析、場景變換、人臉辨識/偵測、SMD、周界保護、QuickPick 2.0 和隱私保護將無法使用。 |
|  | 編碼能力 | 【編碼增強功能停用】 〔主碼流〕ch1 4K@(1 fps–15 fps)，其他4K@(1 fps–7 fps)；ch1 6MP@(1 fps–20 fps)，其他 6MP@(1 fps–10fps)；ch1 5MP@(1 fps–25 fps)，其他 5MP@(1 fps–12 fps)； ch1 4K-N/4 MP/3 MP@(1 fps–25/30 fps)，其他 4K-N/4 MP/3MP@(1 fps–15 fps)；4K@(1 fps–8 fps)；5MP@(1 fps-15 fps)；4M-N/1080p/720p/960H/D1/CIF@(1 fps–25/30 fps) 〔子碼流〕960H@(1 fps–15 fps)；D1/CIF@(1 fps–25/30 fps) 【編碼增強功能啟用】〔主碼流〕ch1、ch5 4K@(1 fps–15 fps)，其他4K@(1 fps–7 fps)；ch1、ch5 6MP@(1 fps–20 fps)，其他 6MP@(1fps–10 fps)，ch1、ch5 5MP@(1 fps–25 fps)，其他 5MP@(1 fps–12fps)；ch1、ch5 4K-N/4 MP/3MP@(1 fps–25/30 fps)，其他 4K-N/4 MP/3MP@(1 fps–15 fps)；4K/6 MP@(1 fps–10 fps)；5MP@(1fps-15 fps)；4M-N/1080p/720p/960H/D1/CIF@(1 fps–25/30 fps) 〔子碼流〕960H@(1 fps–15 fps)；D1/CIF@(1 fps–25/30 fps) *啟用編碼增強功能時，EPTZ、影像品質分析、場景變更、人臉辨識/偵測、周界保護、QuickPick 2.0 和隱私保護無法使用。 |
|  | 雙串流 | 支援 |
|  | 影像位元率 | 32 kbps–6144 kbps |
|  | 聲音取樣率 | 8 kHz，16 位元 |
|  | 聲音位元率 | 64kbps |
|  | 影像輸出 | 1 個 HDMI、1 個VGA HDMI：3840×2160、1920×1080、1280×1024、1280×720 VGA：1920×1080、1280×1024、1280×720 *可設定 VGA 和 HDMI 的同步/異構影像來源輸出。 |
|  | 分割畫面 | 未啟用 IP 延伸模式：1/4/8/9，啟用 IP 延伸模式：1/4/8/9/16 |
|  | 第三方支援 | Panasonic、Sony、Hanwha、Axis、Arecont、ONVIF |
| 壓縮標準 | 影像壓縮 | AI 編碼 : 智能 H.265+、H.265、智能 H.264+、H.264 |
|  | 聲音壓縮 | G.711a、G.711u、PCM |
| 網路 | 網路協定 | HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4、IPv6、RTSP、UDP、NTP、DHCP、DNS、SMTP、UPnP、IP Filter、FTP、DDNS、SNMP、Alarm Server、P2P、主動註冊、IP Search (支援 IPC/DVR/NVS等) |
|  | 智慧裝置 | iOS、Android |
|  | 互通性 | ONVIF 24.06 (Profile T&S&G)、CGI、SDK |
|  | 瀏覽器 | Chrome、IE、Safari、Edge、Firefox |
| 回放/ 備份 | 記錄模式 | 一般、移動偵測、智能、警報、POS |
|  | 回放分割畫面 | 1/4/9 |
|  | 備份模式 | USB 設備、網路備份 |
|  | 回放模式 | 即時回放、普通回放、事件回放、標籤回放、智能回放 |
| 警報 | 一般警報 | 移動偵測、警報盒、CVI 警報、攝影機外接警報、網路警報、PIR警報 |
|  | 異常警報 | 錯誤(無磁碟/磁碟錯誤/空間不足/配額空間不足/網路斷開/IP衝突/MAC衝突)、影像遺失、影像竄改、攝影機離線 |
|  | 智能警報 | 人臉偵測、人臉辨識、周邊保護、SMD Plus |
|  | 警報聯動 | 錄製、快照(全景)、IPC外部警報輸出、聲音、蜂鳴器、log、預設、電子郵件 |
| 連接埠 | 聲音輸入 | 1路 RCA / 8路 BNC (同軸音源) |
|  | 聲音輸出 | 1路 RCA |
|  | 雙向溝通 | 支援，與第一通道共享相同的聲音輸入 |
|  | HDD介面 | 1個SATA埠口，每個硬碟容量高達16TB |
|  | RS-485 | 1 |
|  | USB | 2 (1 個前置USB 2.0 埠口，1 個後置 USB 3.0 埠口) |
|  | HDMI | 1 |
|  | VGA | 1 |
|  | 網路埠口 | 1 （10/100/1000 Mbps 乙太網路埠口，RJ-45） |
| 電源、環境、外觀 | 電源供應 | DC 12V ，2A |
|  | 電源功耗 | <10 W (不包含硬碟) |
|  | 工作溫濕度 | –10 °C ~ +55 °C，相對濕度 10%–90%(非凝結) |
|  | 儲存溫度 | –20 °C ~ +60 °C |
|  | 安裝 | 桌面 |
|  | 尺寸 | 寬260.0 mm × 深237.8 mm × 高47.6 mm (10.24" × 9.36" × 1.87") |
|  | 淨重 | 1.00 kg (2.21 lb) |
| 認證 | 認證 | CE、FCC |

產品尺寸

型號: XVR5108HS-4KL-I3

單位 : mm［inch］

面板

型號: XVR5108HS-4KL-I3

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2510.0