同軸帶聲

200萬 智能雙光

槍型類比攝影機

型號 : HAC-HFW1249XN-IL-A-PRO

產品特色

- 2MP CMOS 攝像元件，清晰高畫質

- 最大輸出1080P@30fps

- 智能雙光，最大照明距離：50 m

- AI-ISP、失真校正、Smart Light+

- 2.8mm、3.6mm固定鏡頭

- CVI/CVBS/AHD/TVI 可切換

- Super Adapt、3D 降噪

- 內建麥克風

- DC 12V

- IP67

產品規格

型號: HAC-HFW1249XN-IL-A-PRO

| 攝影機 | 攝像元件 | 2MP CMOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有效像素 | 1920 (H)×1080(V) |  |  |  |
|  | 掃描系統 | 逐行掃描 |  |  |  |
|  | 電子快門 | PAL: 1/25 s–1/100,000 s、NTSC: 1/30 s–1/100,000 s |  |  |  |
|  | 最低照度 | 0.0001 Lux@F1.0 (彩色，30IRE)、0.00001 Lux@F1.0 (黑白，30IRE)、0 Lux (照明開啟) |  |  |  |
|  | 訊號雜訊比 | >65dB |  |  |  |
|  | 照明距離 | 50 m (164.04 ft) |  |  |  |
|  | 照明開/關控制 | 自動 / 手動 |  |  |  |
|  | 照明器數量 | 4顆(多芯燈) |  |  |  |
| 鏡頭 | 鏡頭類型 | 定焦 |  |  |  |
|  | 鏡頭安裝 | M12 |  |  |  |
|  | 焦距 | 2.8 mm、3.6 mm |  |  |  |
|  | 最大光圈 | F1.0 |  |  |  |
|  | 視野角度 | 【2.8mm】水平：101.8° / 垂直：54.4° / 對角線：122.1° 【3.6mm】水平：84.2° / 垂直：45.3° / 對角線：98.9° |  |  |  |
|  | 光圈控制 | 固定 |  |  |  |
|  | 最短對焦距離 | 【2.8mm】：1.1 m (3.61 ft) ，【3.6mm】：1.6 m (5.25 ft) |  |  |  |
| DORI 距離 | 2.8mm | 偵測 | 45.6 m (149.61 ft) | 辨識 | 9.1 m (29.86 ft) |
|  |  | 觀察 | 18.2 m (59.71 ft) | 識別 | 4.6 m (15.09 ft) |
|  | 3.6mm | 偵測 | 55.6 m (182.41 ft) | 辨識 | 11.1 m (36.42 ft) |
|  |  | 觀察 | 22.2 m (72.83 ft) | 識別 | 5.6 m (18.37 ft) |
| 智能分析 | 人物偵測 | 支援人體分類精準檢測） |  |  |  |
|  | 智能搜索 | 配合智能NVR進行細化搜索、事件提取和事件影片合併 |  |  |  |
| 影像 | 幀率 | 【CVI】PAL : 1080p@25 fps、NTSC : 1080p@30 fps，【AHD】PAL : 1080p@25 fps、NTSC : 1080p@30 fps，【TVI】PAL :1080p@25 fps、NTSC : 1080p@30 fps，【CVBS】PAL : 960H、NTSC : 960H |  |  |  |
|  | 解析度 | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |  |  |  |
|  | 日夜切換 | ICR自動切換、彩色、黑白 |  |  |  |
|  | 寬動態 | 數位寬動態 |  |  |  |
|  | 白平衡 | 自動 |  |  |  |
|  | 增益控制 | 自動 |  |  |  |
|  | 降噪 | 3D 降噪 |  |  |  |
|  | 動態偵測 | 支援 (需透過XVR控制) |  |  |  |
|  | 照明模式 | 支援 (需透過XVR控制) |  |  |  |
|  | 鏡像 | 支援 (需透過XVR控制) |  |  |  |
| 連接埠 | 影像輸出 | 透過 1 路 BNC 選擇 (DIP 開關) CVI / TVI / AHD / CVBS 影像輸出 |  |  |  |
| 聲音 | 內建麥克風 | 支援 |  |  |  |
|  | 攝影機音訊 | CVI |  |  |  |
|  | 接收距離 | 12 m (39.37 ft) |  |  |  |
| 認證 | 認證 | CE、FCC |  |  |  |
| 電源、環境、外觀 | 電源供應 | DC 12V (±30%) |  |  |  |
|  | 電源功耗 | 最大 5.6 W (DC 12V，LED開啟) |  |  |  |
|  | 工作溫濕度 | -40℃~+60℃，相對濕度<95%(非凝結) |  |  |  |
|  | 儲存溫濕度 | -40℃~+60℃，相對濕度<95%(非凝結) |  |  |  |
|  | 防護等級 | IP67、基本防腐 |  |  |  |
|  | 材質 | 金屬前蓋+塑膠後筒+金屬支架 |  |  |  |
|  | 尺寸 | 長186.5 mm × 寬75 mm × 高82.2 mm (7.34" × 2.95" × 3.24") |  |  |  |
|  | 淨重 | 0.35 kg (0.77 lb) |  |  |  |

配件

型號: HAC-HFW1249XN-IL-A-PRO

| PFA130-E 防水接線盒 | PFA134 接線盒 | PFA151 轉角安裝支架 | PFA157 立桿安裝支架 | PFM320D-EN 12V 2A電源轉接器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PFM321-EN 12V 1A電源轉接器 | PFM8000-E 絞線傳輸器 | G3416GW G3/4”防水電纜接頭 | PFM904 安裝檢測儀 |  |

| 天花板安裝 | 防水盒安裝 | 立桿安裝 |
| --- | --- | --- |

安裝方式

型號: HAC-HDW1249XN-IL-A-PRO

產品尺寸

型號: HAC-HDW1249XN-IL-A-PRO

單位 : mm［inch］

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2505.0