FD9380-HV-V2

5MP 半球型網路AI攝影機

5MP • WDR Pro 120dB • 智慧型紅外線 • 30M 紅外線 • IP66、IP67、IK10認證

- 支援透過視覺物件分析 (Vision Objec t Analytics) 偵測人/車

- 支援透過智慧 VCA 實現精準警報

- 內建智慧紅外線，最遠距離: 30m

- 雙向音訊

- H.265編解碼器

- IP66、IP67、IK10 認證

- 透過 Trend Micro IoT Security 提供網路保護

技術規格

| 系統資訊 |  |
| --- | --- |
| 機型 | FD9380-HV-V2 |
| CPU | 多媒體 SoC (系統單晶片) |
| 快閃記憶體 | 256 MB |
| RAM | 512 MB |
| 攝影機功能 |  |
| 影像感光元件 | 1/2.7" 循序掃描式 CMOS |
| 最大解析度 | 2880x1616 (5MP) |
| 鏡頭類型 | 定焦 |
| 焦距 | f = 2.8 mm |
| 光圈 | F1.6 |
| 光圈類型 | 固定光圈 |
| 視野 | 水平: 110° / 垂直: 59° / 對角線: 133° |
| 快門時間 | 1/5s 到 1/32,000s |
| WDR 寬動態技術 | WDR Pro |
| 日間/夜間 | 支援 |
| 可拆卸式紅外線阻絕濾光片 | 支援 |
| 紅外線 | 內建智慧型紅外線，有效範圍最遠可達 30m 紅外線LED*2顆 |
| 最低照度 | 0.055 Lux @ F1.6 (彩色)、0.005 Lux @ F1.6 (黑白) 0 Lux @ (照明開啟) |
| 平移範圍 | 350° |
| 傾斜範圍 | 75° |
| 旋轉範圍 | 350° |
| 儲存空間 | 無縫錄製至 MicroSD/SDHC/SDXC 卡（支援 1TB 容量 ）並錄製至網路附加儲存 (NAS) |
| 內建安裝輔助 | 畫素計算器 |
| 影像 |  |
| 壓縮 | H.265, H.264, MJPEG |
| 最大影格速率 | 2880x1616@ 30 fp s |
| 最大串流 | 3 個影像串流 (最多 7 個可組態的設定檔) |
| 主串流 | 2880x1616@30fps, 2688x1512, 2560x1440, 1920x1080, 1600x904, 1360x768, 1280x720, 640x360 (16:9) |
| 第二串流 | 1920x1080@30fps, 1600x904, 1360x768, 1280x720, 640x360 (16:9) |
| 第三串流 | 1280x720@30fps , 640x360, 480x272 (16:9) |
| 訊號雜訊比 | 58 dB |
| 動態範圍 | 120 dB |
| 影像串流 | 解析度可調、品質及固定位元率、第三代智慧影像串流 |
| 影像設定 | 【一般設定】: 影像標題和時間戳記重疊、影像方向 (翻轉 、鏡映、旋轉)、日間/夜間設定，【 紅外線】: 紅外線、防過 曝/智能紅外線，【 影像設定】: 白平衡、影像調整 (亮度/ 對比/飽和度/銳利度/伽瑪曲線)、除霧、3DNR，【 曝光】: BLC、HLC、曝光控制 (曝光度/曝光時間/增益控制)、 AE 速度調整、WDR，【 隱私遮蔽】，【畫素計算器】，【排定的 設定檔設定】 |
| 聲音 |  |
| 音訊功能 | 雙向音訊 |
| 壓縮 | MPEG-2 AAC-LC, G.711, G.726 |
| 介面 | 外接線路輸入/輸出 |
| 網路 |  |
| 使用者 | 最多可供10 個用戶端進行即時檢視 |
| 通訊協定 | 802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、 DNS、FTP/SFTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、 IPv4、IPv6、NTCIP、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、 RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP |
| 介面 | 10 Base -T/100 BaseTX 乙太網路(RJ-45) * 建議使用符合 3P/ETL 標準之 CAT5e &CAT6 纜線 |
| ONVIF | Profile G/S/T 、Onvif 21.06 |
| 安全性 | 存取清單, CSRF 保護, 摘要驗證, HTTP S , IEEE 802.1x, 密碼保護, 簽章韌體, T rend Micro IoT Security (密碼暴力破解攻擊/網路攻擊/隔離事件), 使用者 存取記錄, 使用者帳號管理 |
| AI分析 |  |
| 運算能力 | 內建硬體深度學習加速器的SoC |
| 智能物件分析 | 【物件偵測】人/ 車，【 路徑擷取】 |
| 應用 | 深度學習 VCA (智慧動態偵測 , 智慧影像內容分析) 智慧動態偵測 (五重視窗影像移動偵測, 人形/車輛偵測 , 時間篩選), 智慧影像內容分析 (入侵/徘徊/跨線偵測 ) |
| 解決方案整合 |  |
| 影像移動偵測 | 動態偵測 (五重視窗影像移動偵測) |
| VADP 套件 | Trend Micro (預設, 1年免費試用) |
| 警報與事件 |  |
| 警報觸發 | 定期觸發、系統啟動、手動觸發、數位輸入、 動態偵測、竄 改偵測、錄影通知 |
| 警報事件 | 透過數位輸出、音頻片段、攝影機連接、電子郵件、HTTP 、FTP/SFTP、NAS 伺服器、SD卡傳送事件通知 透過電子郵件、HTTP、FTP/SFTP、NAS、伺服器、SD 卡 上傳檔案 |
| 一般 |  |
| 接頭 | 供10/100/100 Mbps 網路/PoE 連接使用的RJ-45 *1 音訊線路輸入/輸出 DC 12V 電源輸入 數位輸入 *1/輸出 *1 |
| LED 指示 | 系統電源及狀態指示燈 |
| 電源輸入 | IEEE 802.3af P oE Class 3、 DC 12V |
| 耗電量 | 基本: 3.6W， 最大: 6.24W (DC12V)，6.38W (PoE) |
| 尺寸 | Ø 117.2 x 89.6 mm |
| 重量 | 562 g |
| 安全認證 | CE、UKCA、FCC、RCM、VCCI、IC，UL、CB、LVD 、UKCA ，IK10、IP66、IP67，BIS、BSMI、安全: CNS 15598-1 |
| 操作溫度 | 起始溫度: -30°C ~ 60°C ，作業溫度: -30°C ~ 60°C |
| 濕度 | 相對溼度 90%(非凝結) |
| 系統需求 |  |
| 作業系統 | Windows 10/8/7、Mac 10.12 (僅支援 Chr ome) |
| 網頁瀏覽器 | Chrome 58.0 及更高版本 |
| 其他播放器 | VLC 1.1.11及更高版本 |
| DORI距離 |  |
| 偵測 | 63.6m (208.5 ft) |
| 觀察 | 25.4 m (83.4 ft) |
| 辨識 | 12.7 m (41.6 ft) |
| 識別 | 6.3 m (20.7 ft) |

產品尺寸

〔單位:mm〕