200萬 紅外線

槍型類比攝影機

型號 : HAC-B2A21-U

- 2MP CMOS 攝像元件，清晰高畫質

- 最大輸出1080p @30fps

- 內建智能紅外線，最大照明距離：30 m

- 3.6mm固定鏡頭

- CVI/CVBS/AHD/TVI可切換

- DC 12V

- IP67

產品特色

型號 :  HAC-B2A21-U

產品規格

| 攝影機 | 攝像元件 | 2MP CMOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有效像素 | 1920 (H)×1080(V) |  |  |  |
|  | 掃描系統 | 逐行掃描 |  |  |  |
|  | 電子快門 | PAL : 1/25 s – 1/100,000 s NTSC：1/30 s–1/100,000 s |  |  |  |
|  | 最低照度 | 0.02 Lux @ F2.0 ( 彩色，30IRE) 0.002 Lux @ F2.0 ( 黑白，30IRE) 0 Lux ( 照明器開啟) |  |  |  |
|  | 訊號雜訊比 | >65dB |  |  |  |
|  | 紅外線距離 | 30 m (98.43 ft) |  |  |  |
|  | 紅外開/關控制 | 自動 / 手動 |  |  |  |
|  | 紅外線數量 | 2顆 |  |  |  |
|  | 平移/傾斜/旋轉 | 平移：0°–360° / 傾斜：0°–90° / 旋轉：0°–360° |  |  |  |
| 鏡頭 | 鏡頭類型 | 定焦 |  |  |  |
|  | 鏡頭安裝 | M12 |  |  |  |
|  | 焦距 | 3.6 mm |  |  |  |
|  | 最大光圈 | F2.0 |  |  |  |
|  | 視野角度 | 水平：80° / 垂直：43° / 對角線：94° |  |  |  |
|  | 光圈控制 | 固定 |  |  |  |
|  | 最短對焦距離 | 0.8 m (2.62 ft) |  |  |  |
| DORI 距離 | 3.6mm | 偵測 | 55.0 m (180.45 ft) | 辨識 | 11.0 m (36.09 ft) |
|  |  | 觀察 | 22.0 m (72.18 ft) | 識別 | 5.5 m (18.04 ft) |
| 影像 | 幀率 | 【CVI】PAL: 1080p@25 fps，NTSC: 1080p@30 fps 【AHD】PAL: 1080p@25 fps，NTSC: 1080p@30 fps 【TVI】PAL: 1080p@25 fps，NTSC: 1080p@30 fps 【CVBS】PAL: 960H，NTSC: 960H |  |  |  |
|  | 解析度 | 1080p（1920×1080）、 960H（960×576/960×480） |  |  |  |
|  | 日夜切換 | ICR自動切換、彩色、黑白 |  |  |  |
|  | 背光補償 | 支援 |  |  |  |
|  | 寬動態 | 數位寬動態 |  |  |  |
|  | 白平衡 | 自動 |  |  |  |
|  | 增益控制 | 自動 |  |  |  |
|  | 降噪 | 2D 降噪 |  |  |  |
|  | 照明模式 | 智能紅外線 |  |  |  |
| 認證 | 認證 | CE-LVD：EN 62368-1 CE-EMC：EN 55032、 EN 55035 |  |  |  |
| 連接埠 | 影像輸出 | 1個BNC影像輸出可選擇 CVI / TVI / AHD / CVBS |  |  |  |
| 電源、環境、外觀 | 電源供應 | DC 12V±30% |  |  |  |
|  | 電源功耗 | 最大 (DC 12V+紅外線開啟) ：2.8 W |  |  |  |
|  | 工作溫濕度 | -40℃~+60℃，相對濕度<95% (非凝結) |  |  |  |
|  | 儲存溫濕度 | -40℃~+60℃，相對濕度<95% (非凝結) |  |  |  |
|  | 防護等級 | IP67、基本防腐 |  |  |  |
|  | 外殼材質 | 金屬 |  |  |  |
|  | 尺寸 | 長150 mm × 寬69.7 mm × 高70 mm (5.91" × 2.74" × 2.76") |  |  |  |
|  | 淨重 | 0.27 kg (0.60 lb) |  |  |  |

型號 :  HAC-B2A21-U

配件

| PFA134 接線盒 | PFA130-E 防水接線盒 | PFA152-E 立桿安裝支架 | PFM321D系列 12V 1A電源轉接器 |
| --- | --- | --- | --- |
| PFM800-E 絞線傳輸器 | PFM904 安裝檢測儀 |  |  |

安裝方式

| 天花板安裝 | 牆面安裝 | 連接桿安裝 |
| --- | --- | --- |

型號 :  HAC-B2A21-U

產品尺寸

單位 : mm［inch］

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2407.0