300萬 智能雙光

槍型WiFi網路攝影機

型號 : IPC-HFW1339DTK1-SW-PV

產品特色

- 3MP 1/2.8" CMOS圖像傳感器，低亮度，高清晰度圖像

- H.265編解碼器，高壓縮率，超低碼率

- 內建紅外線、暖光照明，最遠距離: 30 m

- 內建雙天線2.4G Wi-Fi

- 最高支援 256G Micro SD卡、內建麥克風和揚聲器

- DC 12V 電源、IP67防護等級

產品規格

型號: IPC-HFW1339DTK1-SW-PV

| 攝影機 | 攝像元件 | 1/2.8" CMOS |
| --- | --- | --- |
|  | 有效像素 | 2304 (H)×1296(V) |
|  | 電子快門 | 自動 / 手動，1/3 s – 1/100,000 s |
|  | 最低照度 | 0.005 Lux @ F1.6(彩色，30IRE)、0.0005 Lux @ F1.6(黑白，30IRE)、0 Lux @ (照明開啟) |
|  | 照明距離 | 紅外線: 30 m (98.43 ft) / 暖光: 30 m (98.43 ft) |
|  | 照明器數量 | 1顆 (多芯燈-紅外線+暖光) |
|  | 傾斜/旋轉 | 傾斜：0°–90° / 旋轉：0°–360° |
|  | 鏡頭類型 | 定焦 |
|  | 焦距 | 3.6 mm |
|  | 最大光圈 | F1.6 |
|  | 視野角度 | 水平：85° / 垂直：46° / 對角線：100° |
| 智能分析 | 人體偵測 | 支援 |
|  | 車輛偵測 | 支援 |
| 聲音、影像 | 影像壓縮 | H.264B、H.264、H.264H、H.265 |
|  | 幀率 | 主碼流：2304×1296@(1-25/30fps) 子碼流：640×360@(1-25/30fps) |
|  | 位元率 | H.264: 32 kbps–6144 kbps、H.265: 32 kbps–6144 kbps |
|  | 日夜切換 | ICR自動切換、彩色、黑白 |
|  | 寬動態 | 數位寬動態 |
|  | 動態偵測 | 開 / 關（4 區，矩形）援 |
|  | 翻轉 | 0° / 180° |
|  | 內建麥克風 | 支援 |
|  | 內建揚聲器 | 支援 |
|  | 聲音壓縮 | G.711a、G.711Mu、PCM |
| 網路 | 乙太網路 | RJ-45 （10/100 Base-T） |
|  | 無線上網 | IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4000–2.4835 GHz，2.4G，EIRP≤20 dBm |
|  | Wi-Fi 配對 | 藍牙配對 |
|  | 互通性 | ONVIF(Profile S&G&T)、CGI |
|  | 邊緣儲存 | Micro SD card (最大 256 GB) |
|  | 管理軟體 | Smart PSS Lite、DSS、 DMSS |
|  | 智慧型手機系統 | iOS、Android |
| 認證 | 認證 | CE |
| 電源、環境、外觀 | 電源供應 | DC 12V |
|  | 攝影機按鈕 | 重置按鈕 |
|  | 電源功耗 | 基本：2.2 W (DC 12V)，最大：6.7 W (DC 12V) |
|  | 工作溫濕度 | -30℃~+50℃，相對濕度≤95%(非凝結) |
|  | 防護等級 | IP67 |
|  | 材質 | 金屬+塑膠 |
|  | 尺寸 | 長172.4 mm × 寬83.3 mm × 高75.0 mm (6.79" × 3.28" × 2.95") |
|  | 淨重 | 0.3 kg (0.66 lb) |

安裝方式

型號: IPC-HFW1339DTK1-SW-PV

| 天花板安裝 | 防水盒安裝 | 立桿安裝 |
| --- | --- | --- |

產品尺寸

型號: IPC-HFW1339DTK1-SW-PV

單位 : mm［inch］

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2508.0