600萬 智能雙光

槍型網路攝影機

型號 : IPC-HFW1639TCN-A-IL

產品特色

- 6MP 1/2.7" CMOS 攝像元件，清晰高畫質

- 最大輸出6MP（3200 × 1800）@20fps，並支2688 × 1520@25/30fps

- 內建紅外線、暖光照明，最大照明距離：30 m

- 支援旋轉模式、背光補償、強光抑制、3D降噪、數位寬動態、數位浮水印

- ROI、H.265編碼器、智能編碼 H.264 + / H.265+

- 內建麥克風

- DC 12V / PoE 電源

- IP67

產品規格

型號: IPC-HFW1639TCN-A-IL

| 攝影機 | 攝像元件 | 1/2.7" CMOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有效像素 | 3200 (H)×1800(V) |  |  |  |
|  | RAM/ROM | 256 MB / 128 MB |  |  |  |
|  | 掃描系統 | 逐行掃描 |  |  |  |
|  | 電子快門 | 自動 / 手動，1/3 s – 1/100,000 s |  |  |  |
|  | 最低照度 | 0.007 Lux @F1.6(彩色，30IRE)、0.0007 Lux @F1.6(黑白，30IRE)、0Lux (照明開啟) |  |  |  |
|  | 訊號雜訊比 | >56dB |  |  |  |
|  | 照明距離 | 紅外線: 30 m (98.43 ft) /暖光: 30 m (98.43 ft) |  |  |  |
|  | 照明開/關控制 | 自動 / 手動 |  |  |  |
|  | 照明器數量 | 1顆，多核紅外線+暖光 |  |  |  |
| 鏡頭 | 鏡頭類型 | 定焦 |  |  |  |
|  | 鏡頭安裝 | M12 |  |  |  |
|  | 焦距 | 2.8 mm、3.6 mm |  |  |  |
|  | 最大光圈 | F1.6 |  |  |  |
|  | 視野角度 | 【2.8mm】水平：110° / 垂直：58° / 對角線：132° 【3.6mm】水平：91° / 垂直：46° / 對角線：110° |  |  |  |
|  | 光圈控制 | 固定 |  |  |  |
|  | 最短對焦距離 | 【2.8mm】：1.1 m (3.61 ft) ，【3.6mm】：1.7 m (5.58 ft) |  |  |  |
| DORI 距離 | 2.8mm | 偵測 | 63.6 m (208.66 ft) | 辨識 | 12.7 m (41.67 ft) |
|  |  | 觀察 | 25.4 m (93.33 ft) | 識別 | 6.4m (21.00 ft) |
|  | 3.6mm | 偵測 | 85.4 m (280.18 ft) | 辨識 | 17.1 m (56.10 ft) |
|  |  | 觀察 | 34.2 m (112.20 ft) | 識別 | 8.5 m (27.89 ft) |
| 智能分析 | 人物偵測 | 支援人物的精準分類與偵測 |  |  |  |
|  | 智能搜索 | 配合智能NVR進行細化搜索、事件提取和事件影片合併 |  |  |  |
| 影像 | 壓縮 | H.265 / H.264 / H.264 H / H.264 B / MJPEG(僅子碼流支援) |  |  |  |
|  | 智能編碼 | 智能 H.265+ / 智能 H.264+ |  |  |  |
|  | 幀率 | 主碼流：3200×1800@(1–20 fps)、2688×1520@(1–25/30 fps) 子碼流1：704×576@(1–25 fps)、704×480@(1–30fps) |  |  |  |
|  | 串流能力 | 2 流 |  |  |  |
|  | 解析度 | 6M (3200 × 1800)、4M (2880 × 1620/2688 × 1520)、3M(2048 × 1536/2304 × 1296)、1080P (1920 × 1080)、1.3M(1280 × 960)、720P (1280 × 720)、D1 (704 × 576/704 ×480)、VGA (640 × 480)、CIF (352 × 288/352 × 240) |  |  |  |
|  | 位元率控制 | CBR / VBR |  |  |  |
|  | 位元率 | H.264：32 kbps–8192 kbps，H.265：12 kbps–8192 kbps |  |  |  |
|  | 日夜切換 | ICR自動切換、彩色、黑白 |  |  |  |
|  | 背光補償 | 支援 |  |  |  |
|  | 強光抑制 | 支援 |  |  |  |
|  | 寬動態 | 數位寬動態 |  |  |  |
|  | 白平衡 | 自動 / 戶外/ 手動 / 自然 / 路燈 / 區域自定義 |  |  |  |
|  | 增益控制 | 自動 / 手動 |  |  |  |
|  | 降噪 | 3D 降噪 |  |  |  |
|  | 動態偵測 | 開 / 關（4 區，矩形） |  |  |  |
|  | 重點區域(RoI) | 支援，4 區 |  |  |  |
|  | 智能照明 | 支援 |  |  |  |
|  | 智能雙光 | 支援 |  |  |  |
|  | 翻轉 | 0° / 90° / 180° / 270°（2688×1520(含)以下解析度支援 90° / 270°） |  |  |  |
|  | 鏡像 | 支援 |  |  |  |
|  | 隱私遮罩 | 4區 |  |  |  |
| 聲音 | 壓縮 | G.711a、G.711Mu、PCM、G.726 |  |  |  |
|  | 內建麥克風 | 支援 |  |  |  |
| 警報 | 警報事件 | 網路斷開、IP衝突、非法訪問、運動檢測、影片篡改、聲音檢測、SMD(人物)、安全異常 |  |  |  |
| 網路 | 乙太網路 | RJ-45 （10/100 Base-T） |  |  |  |
|  | SDK 和 API | 支援 |  |  |  |
|  | 通訊協定 | IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、P2P |  |  |  |
|  | 網路安全 | 影片加密、配置加密、Digest、WSSE、帳戶鎖定、安全日誌、生成和導入 X.509 認證、HTTPS、可信啟動 / 執行 / 升級 |  |  |  |
|  | 互通性 | ONVIF(Profile S&T)、CGI |  |  |  |
|  | 用戶/主機 | 20 個使用者 ( 總頻寬： 48 M ) |  |  |  |
|  | 邊緣儲存 | FTP |  |  |  |
|  | 網頁瀏覽器 | IE、Chrome、Firefox |  |  |  |
|  | 管理軟體 | Smart PSS Lite、DSS、 DMSS、DoLynk Care |  |  |  |
|  | 智慧型手機系統 | iOS、Android |  |  |  |
| 認證 | 認證 | CE、FCC |  |  |  |
| 電源、環境、外觀 | 電源供應 | DC 12V / PoE （802.3af） |  |  |  |
|  | 電源功耗 | 基本：2 W (DC 12V)，2.9 W (PoE) 最大 (H.265+ 智能開啟+ 數位寬動態 + 照明強度) ：4 W (DC 12V)，5.3 W(PoE) |  |  |  |
|  | 工作溫濕度 | -40℃~+60℃，相對濕度≤95% (非凝結) |  |  |  |
|  | 儲存溫濕度 | -40℃~+60℃，相對濕度≤95% (非凝結) |  |  |  |
|  | 防護等級 | IP67 |  |  |  |
|  | 材質 | 金屬 |  |  |  |
|  | 尺寸 | 長173.3 mm × 寬70.0 mm × 高70.0 mm (6.82" × 2.76" × 2.76") |  |  |  |
|  | 淨重 | 0.44 kg (0.97 lb) |  |  |  |

配件

型號: IPC-HFW1639TCN-A-IL

| PFA134 接線盒 | PFA130-E 防水接線盒 | PFA151 轉角安裝支架 | PFA152-E 立桿安裝支架 |
| --- | --- | --- | --- |
| PFM321-EN DC 12V 1A電源轉接器 | PFM321D-EN DC 12V 1A電源轉接器 | PFM320D-EN DC 12V 2A電源轉接器 | PFM900-E 安裝檢測儀 |

安裝方式

型號: IPC-HFW1639TCN-A-IL

| 天花板安裝 | 防水盒安裝 | 立桿安裝 |
| --- | --- | --- |

產品尺寸

型號: IPC-HFW1639TCN-A-IL

單位 : mm［inch］

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2509.0