600萬 紅外線魚眼

全景網路攝影機

型號 : IPC-EBW5641-AS

產品特色

- 6MP 1/2.5" CMOS 攝像元件，清晰高畫質

- 最大輸出6MP（2560× 2560）@25/30fps

- 內建紅外線 LED，最大照明距離: 15 m

- 支援魚眼前端校正（Front-dewarp）與後端校正（Back-dewarp）

- 支援 2 分割與 4 分割視窗畫面

- 支援背光補償、強光抑制、3D降噪、寬動態、數位浮水印

- ROI、AI H.265編碼器、智能編碼 H.264 + / H.265+

- 內建雙麥克風、揚聲器，支援雙向語音對講

- DC 12V / PoE 電源

- IP67、IK10

- 支援人數統計、熱圖

產品規格

型號: IPC-EBW5641-AS

| 攝影機 | 攝像元件 | 1/2.5" CMOS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有效像素 | 2560 (H)×2560(V) |  |  |
|  | RAM/ROM | 1 GB / 4 GB |  |  |
|  | 掃描系統 | 逐行掃描 |  |  |
|  | 電子快門 | 自動 / 手動，1/3 s – 1/100,000 s |  |  |
|  | 最低照度 | 0.006 Lux@F2.0 (彩色，30IRE)、0.0006 Lux@F2.0 (黑白，30IRE)、0 Lux (照明開啟) |  |  |
|  | 訊號雜訊比 | >56dB |  |  |
|  | 紅外線距離 | 15 m (49.21 ft) |  |  |
|  | 照明器開關控制 | 自動、手動 |  |  |
|  | 紅外線數量 | 3顆 |  |  |
| 鏡頭 | 鏡頭類型 | 定焦 |  |  |
|  | 鏡頭安裝 | M12 |  |  |
|  | 焦距 | 1.68 mm |  |  |
|  | 最大光圈 | F2.0 |  |  |
|  | 視野角度 | 水平：185° / 垂直：185° / 對角線：185° |  |  |
|  | 光圈控制 | 固定 |  |  |
|  | 最短對焦距離 | 0.3 m (0.98 ft) |  |  |
| DORI 距離 | 偵測 | 33.6 m (110.24 ft) | 辨識 | 6.7 m (21.98 ft) |
|  | 觀察 | 13.4 m (43.96 ft) | 識別 | 3.4 m (11.15 ft) |
| 智能分析 | EPTZ | 支援 |  |  |
|  | 熱圖 | 支援 |  |  |
|  | 周界保護 | 絆線、入侵（這兩個功能支援對人體進行精準偵測） |  |  |
|  | 人數統計 | Tripwire 人員計數、產生和匯出報告（日/月/年），區域排隊管理和人員計數、產生和匯出報告（日/月）、可設定 4 條規則，分別用於觸發警報、區域內人數統計和排隊管理 |  |  |
|  | 智能搜索 | 配合智能NVR進行細化搜索、事件提取和事件影片合併 |  |  |
| 影像 | 壓縮 | H.265 / H.264 / H.264 H / H.264 B / MJPEG(僅子碼流支援) |  |  |
|  | AI 編碼 | AI H.265 / 智能 H.264 (包含智能 H.265+ 、智能 H.264+) |  |  |
|  | 幀率 | 【O 模式下預設最高解析度】 〔主碼流〕2560 × 2560@(1–25/30 fps)，〔子碼流〕1440 × 1440@(1–25/30 fps)，〔第三碼流〕1440 × 1440@(1–25/30 fps) |  |  |
|  |  | 【2P模式下兩分割畫面的解析度】 〔子碼流〕全景視圖與分割畫面顯示：1920 × 1440@(1–25/30 fps)、640 × 480@(1–25/30 fps)、320 × 240@(1–25/30 fps)，〔第三碼流〕全景視圖與分割畫面顯示：1920 × 1440@(1–25/30 fps)、640 × 480@(1–25/30 fps)、320 × 240@(1–25/30 fps) |  |  |
|  |  | 【2R 模式下兩分割畫面的解析度】 〔子碼流〕全景視圖與分割畫面顯示：2560 × 960@(1–25/30 fps)、1280 × 480@(1–25/30 fps)、640 × 240@(1–25/30 fps) 〔第三碼流〕全景視圖與分割畫面顯示：2560 × 960@(1–25/30 fps)、1280 × 480@(1–25/30 fps)、640 × 240@(1–25/30 fps) |  |  |
|  |  | 【4R 模式下兩分割畫面的解析度】 〔子碼流〕全景視圖與分割畫面顯示：1920 × 1440@(1–25/30 fps)、640 × 480@(1–25/30 fps)、320 × 240@(1–25/30 fps) 〔第三碼流〕全景視圖與分割畫面顯示：1920 × 1440@(1–25/30fps)、640 × 480@(1–25/30 fps)、320 × 240@(1–25/30 fps) |  |  |
|  | 串流能力 | 3串流 |  |  |
|  | 解析度 | 6M (2560 × 2560)、4M (2048 × 2048)、1.6M (1280 × 1280)、2M(1440 × 1440)、1M (1024 × 1024)、(720 ×720)、SVCD (480 ×480)、2.5M (2560 × 960)、1.5M (2048 × 768)、1.3M (1920 × 720)、(1280 × 480)、(640 × 240)、(1280 × 480)、(640 × 240)、VGA (640 × 480)、QVGA (320 × 240)、3M (2048 × 1536)、2.7M (1920× 1440)、XVGA (1024 × 768)、UVGA (1600 × 1200) |  |  |
|  | 位元率控制 | CBR / VBR / ABR |  |  |
|  | 位元率 | H.264：3 kbps–16384 kbps，H.265： 3 kbps–16384 kbps |  |  |
|  | 日夜切換 | 彩色、黑白、日夜切換 |  |  |
|  | 背光補償 | 支援 |  |  |
|  | 強光抑制 | 支援 |  |  |
|  | 寬動態 | 120db |  |  |
|  | 場景自適應(SSA) | 支援 |  |  |
|  | 白平衡 | 自動 / 戶外 / 手動 / 自然 / 路燈 / 區域自定義 |  |  |
|  | 增益控制 | 自動 / 手動 |  |  |
|  | 降噪 | 3D 降噪 |  |  |
|  | 動態偵測 | 開 / 關（4 區，矩形） |  |  |
|  | 重點區域(RoI) | 支援，4 區 |  |  |
|  | 除霧 | 支援 |  |  |
|  | 影像翻轉 | 0°/180° |  |  |
|  | 鏡像 | 支援 |  |  |
|  | 隱私遮罩 | 4區，矩形 |  |  |
| 魚眼 | 解碼模式 | 前端畸變校正、後端畸變校正 |  |  |
|  | 顯示模式 | 前端畸變校正（硬體解碼）：1O、1P、2P、1R、2R、4R、1O+3R 2P/2R：支援分割畫面顯示兩個視窗。 4R：支援 4 個視窗分割畫面顯示。 *O：魚眼影像視圖、P：全景影像視圖、R：區域影像視圖。 |  |  |
|  |  | 後端畸變校正（軟體解碼）：魚眼視圖、360°全景視野+雲台、雙通道 180°全景視圖、魚眼+2 雲台、魚眼+3 雲台、魚眼+4 雲台、360°全景視野+6 雲台、魚眼+8 雲台、180°全景視野、180°全景視野+3雲台、180°全景視野+4 雲台、180°全景視野+8 雲台、VR模式（全景、半圓形、圓柱體、小行星） |  |  |
| 聲音 | 壓縮 | G.711a、G.711Mu、PCM、G.726 |  |  |
|  | 內建麥克風 | 支援，雙麥克風 |  |  |
|  | 內建揚聲器 | 支援 |  |  |
| 警報 | 警報事件 | 網路斷開、IP 衝突、非法存取、移動偵測、影像竄改、場景變更、絆線/入侵、音訊偵測、強度變更、電壓偵測、外部警報、區域內人數統計、停留偵測、人數統計、人數異常偵測、安全異常偵測 |  |  |
| 網路 | 網路 | RJ-45（10/100 Base-T） |  |  |
|  | SDK 和 API | 支援 |  |  |
|  | 通訊協定 | IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、NFS、SAMBA、PPPoE、SNMP、P2P |  |  |
|  | 網路安全 | Digest、WSSE、帳戶鎖定、安全日誌、IP/MAC過濾、生成和導入X.509 認證、系統日誌、HTTPS、802.1x、可信啟動 / 執行 / 升級、會話安全性、安全警告 |  |  |
|  | 互通性 | ONVIF (Profile S&G&T)、CGI |  |  |
|  | 用戶/主機 | 20 個使用者 |  |  |
|  | 邊緣儲存 | FTP / SFTP / NAS |  |  |
|  | 網頁瀏覽器 | IE11、Chrome、Firefox |  |  |
|  | 管理軟體 | Smart PSS Lite、DSS、DMSS、DoLynk Care |  |  |
| 認證 | 認證 | CE、FCC |  |  |
| 連接埠 | RS-485 | 1（波特率範圍：1200 bps–115200 bps） |  |  |
|  | 聲音 輸入/輸出 | 1 ch (RCA port) / 1 ch (RCA port) |  |  |
|  | 警報 輸入/輸出 | 1 ch (濕接點，5 mA，DC 3–5V) / 1 ch (濕接點，300 mA，DC12V) |  |  |
| 電源、環境、外觀 | 電源供應 | DC 12V ，1 A / PoE (802.3af) |  |  |
|  | 雙電源備援 | 當電源供應器和 PoE 同時供電時，斷開其一，設備將繼續工作，但不會重新啟動。 |  |  |
|  | 電源功耗 | 基本：1.4 W (DC 12V)，2.6 W (PoE) 最大 (ICR 開關 + 紅外線強度) ：8.1 W (DC 12V)，10.1 W(PoE) |  |  |
|  | 工作溫濕度 | -30℃~+60℃，相對濕度≤95% (非凝結) |  |  |
|  | 儲存溫度 | -30℃~+60℃，相對濕度≤95% (非凝結) |  |  |
|  | 防護等級 | IP67、IK10、基本防腐 |  |  |
|  | 材質 | 金屬+塑膠 |  |  |
|  | 尺寸 | Φ122 mm × 53.3 mm (Φ4.80" × 2.10") |  |  |
|  | 淨重 | 0.46 kg (1.01 lb |  |  |

配件

型號: IPC-EBW5641-AS

| PFA137 接線盒 | PFB2204W 壁掛式支架 | PFA150 立桿安裝支架 | PFA156 立桿安裝支架 |
| --- | --- | --- | --- |
| PFA109 轉接固定架 | PFB220C 吸頂支架 | PFM320D DC 12V 2A電源轉接器 | PFM900-E 安裝檢測儀 |

安裝方式

型號: IPC-EBW5641-AS

| 天花板安裝 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 壁掛安裝 | 橫桿安裝 | 立桿安裝 |

產品尺寸

型號: IPC-EBW5641-AS

單位 : mm［inch］

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2604.0