電動變焦 帶聲音

500萬 紅外線

槍型類比攝影機

型號 : HAC-HFW1500RN-Z-A

產品特色

- 5MP CMOS 攝像元件，清晰高畫質

- 最大輸出5MP@25fps(16:9影像輸出)

- 內建智能紅外線照明，最大照明距離：80 m

- CVI/CVBS/AHD/TVI可切換

- 2.7-13.5 mm 電動鏡頭

- 內建麥克風

- DC 12V

- IP67

產品規格

型號: HAC-HFW1500RN-Z-A

| 攝影機 | 攝像元件 | 5MP CMOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有效像素 | 2880 (H)×1620(V) |  |  |  |
|  | 掃描系統 | 逐行掃描 |  |  |  |
|  | 電子快門 | PAL : 1/25 s – 1/100,000 s，NTSC：1/30 s–1/100,000 s |  |  |  |
|  | 最低照度 | 0.01 Lux@F1.6 (彩色，30 IRE)、0.001 Lux@F1.6 (黑白，30 IRE)、0 Lux (照明開啟) |  |  |  |
|  | 訊號雜訊比 | >65dB |  |  |  |
|  | 紅外線距離 | 80 m (262.47 ft) |  |  |  |
|  | 紅外線開/關控制 | 自動 / 手動 |  |  |  |
|  | 紅外線數量 | 4顆 |  |  |  |
|  | 平移/傾斜/旋轉 | 平移：0°–360° / 傾斜：0°–90° / 旋轉：0°–360° |  |  |  |
| 鏡頭 | 鏡頭類型 | 電動變焦 |  |  |  |
|  | 自動對焦 | N/A |  |  |  |
|  | 鏡頭安裝 | φ14 |  |  |  |
|  | 焦距 | 2.7 mm–13.5 mm |  |  |  |
|  | 最大光圈 | F1.6 |  |  |  |
|  | 視野角度 | 水平：32.7°–111.8° / 垂直：18.4°–58.3° / 對角線：37.5°–135.2° |  |  |  |
|  | 光圈控制 | 固定 |  |  |  |
|  | 最短對焦距離 | 1.2 m (3.94 ft) |  |  |  |
| DORI 距離 | W | 偵測 | 65.4 m ( 14.57 ft) | 辨識 | 13.1 m (42.98 ft) |
|  |  | 觀察 | 26.2 m (85.96 ft) | 識別 | 6.54 m (21.46 ft) |
|  | T | 偵測 | 202 m (662.73 ft) | 辨識 | 40.4 m (132.55 ft) |
|  |  | 觀察 | 80.8 m (265.09 ft) | 識別 | 20.2 m (66.27 ft) |
| 影像 | 幀率 | 【CVI】 PAL : 5M@25 fps、5M@12.5 fps、4M@25 fps、1080p@25 fps NTSC : 5M@25 fps、5M@20 fps、5M@10 fps、4M@30fps、1080p@30 fps 【AHD】 PAL : 4M@25 fps；NTSC : 4M@30 fps 【TVI】 PAL : 5M 16:9@20 fps；NTSC : 5M 16:9@20 fps 【CVBS】 PAL: 960H；NTSC: 960H |  |  |  |
|  | 解析度 | 5M (2880 × 1620)、4M (2560 × 1440)、1080p (1920 × 1080)、960 H (960 × 576/960 × 480)、TVI 5M 16:9 (2960 × 1665) |  |  |  |
|  | 日夜切換 | ICR自動切換、彩色、黑白 |  |  |  |
|  | 背光補償 | 支援 |  |  |  |
|  | 強光抑制 | 支援 |  |  |  |
|  | 寬動態 | 數位寬動態 |  |  |  |
|  | 白平衡 | 自動 / 區域 |  |  |  |
|  | 增益控制 | 自動 / 手動 |  |  |  |
|  | 降噪 | 3D 降噪 |  |  |  |
|  | 智能紅外線 | 支援 |  |  |  |
|  | 鏡像 | 支援 |  |  |  |
|  | 隱私遮罩 | 關/開（8 區，矩形） |  |  |  |
| 連接埠 | 影像輸出 | 1個BNC口，影像輸出可選擇CVI/TVI/AHD/CVBS (DIP開關) |  |  |  |
| 音訊 | 內建麥克風 | 支援 |  |  |  |
|  | 攝影機音訊 | CVI、TVI |  |  |  |
|  | 接收距離 | 8 m (26.25 ft) |  |  |  |
| 認證 | 認證 | CE、FCC |  |  |  |
| 電源、環境、外觀 | 電源供應 | DC 12V ±30% |  |  |  |
|  | 電源功耗 | 最大 (DC 12V + IR開啟) ：9.9 W |  |  |  |
|  | 工作溫濕度 | -30℃~+60℃，相對濕度<95% （非凝結） |  |  |  |
|  | 儲存溫濕度 | -30℃~+60℃，相對濕度<95% （非凝結） |  |  |  |
|  | 防護等級 | IP67、基本防腐 |  |  |  |
|  | 材質 | 金屬外殼 |  |  |  |
|  | 尺寸 | 長209.9 mm × 寬90.4 mm × 高90.4 mm(8.26" × 3.56" × 3.56) |  |  |  |
|  | 淨重 | 0.54 kg (1.19 lb) |  |  |  |

配件

型號: HAC-HFW1500RN-Z-A

| PFA135 接線盒 | PFA130-E 防水接線盒 | PFA152-E 立桿安裝支架 | PFA151 轉角安裝支架器 | PFM320D DC 12V 2A電源轉接器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PFM321 DC 12V 1A電源轉接器 | PFM800-4K 絞線傳輸器 | G3416GW G3/4”防水電纜接頭 | PFM904 安裝檢測儀 |  |

安裝方式

型號: HAC-HFW1500RN-Z-A

| 天花板安裝 | 接線盒安裝 | 立桿安裝 |
| --- | --- | --- |

產品尺寸

型號: HAC-HFW1500RN-Z-A

單位 : mm［inch］

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2604.0