[image: image1.png]




HD150
[image: image1.png]150米HDMI延伸器

產品功能                                   

· 通過網線長距離地傳輸HDMI影像和音訊信號，使用CAT5e網路線最長可達120m
· CAT6網路線可達150m   

· 高清視訊訊號解析度最高可達到1080P@60Hz

· 採用專用格式來壓縮和解壓影像，有效提高傳輸效率，保證播放的流暢性
· 採用標準的TCP/IP協定，可搭配乙太網交換機實現一對多的應用

· 相容HDMI 1.3標準，支援紅外傳輸功能

· 符合HDCP 1.2標準 – 高頻寬數位內容保護技術

· 能夠自動識別和配置各種顯示模式
· 內置自動均衡系統，畫面流暢，清晰，穩定
· 內置ESD靜電保護電路，全方位保護系統安全

· 安裝簡單方便，隨插即用，無需設置
產品規格                                   

	型號
	HD150

	              參數名稱
	詳細說明

	視頻

	支援協定
	HDMI 1.3、HDCP 1.2

	
	圖元頻寬
	165MHz，全數字

	
	介面頻寬
	總頻寬6.75Gbps

	
	最大支持解析度
	1920X1080P@60Hz

	
	介面
	HDMI-A 介面

	
	阻抗
	100Ω

	
	建議HDMI最大輸入/輸出距離
	小於5m，在1920X1080P@60Hz時

	網口
	介面
	標準RJ45介面

	
	建議最大傳輸距離
	使用CAT6網線可達到150m

	其他
	電源
	電源適配器：DC 5V/1A

	
	最大功耗
	MAX 3W

	
	溫度
	工作溫度：-5℃ ~ +70℃

	
	濕度
	工作濕度：5% ~ 90%

	
	外形尺寸
	100 x 60 x 25mm


※型錄規格若與實機不符,以實機為準.
※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.

[image: image2.png]mmme > UOI

om.tw






[image: image2.png][image: image3.png]


