32路 4K 2HDD

網路監視錄影主機

型號 : NVR5232-EI

產品特色

- 智能 H.265+ / H.265 / 智能 H.264+ / H.264 / MJPEG

- 最大 384 Mbps 輸入/記錄/輸出頻寬

- AI by Recorder：4路 周界防護、8路 SMD Plus

- AI by camera：周界防護、SMD Plus、元數據、ANPR、立體分析、熱圖、人數統計

- 安全基線 2.3

產品規格

型號: NVR5232-EI

| 系統 | 主處理器 | 工業級處理器 |
| --- | --- | --- |
|  | 作業系統 | 嵌入式Linux |
|  | 操作介面 | Web、Local GUI |
| A I | AI by Recorder | 人臉偵測、人臉識別、周界保護、SMD Plus |
|  | AI by Camera | 人臉偵測/辨識、影像元數據(人/車/非機動車)、周界保護、SMD Plus、立體分析、人群分佈、人數統計、車牌辨識、車輛密度、熱圖 |
| 周界保護 | AI by Recorder | 4 個通道，每通道10個IVS |
|  | AI by Camera | 16 個通道 |
| 人臉偵測 | 人臉屬性 | 性別、年齡階層、眼鏡、表情、面罩、鬍鬚 |
|  | AI by Recorder | 2路（每路最多 12 個臉部圖片/秒） |
|  | AI by Camera | 16路 |
| 人臉辨識 | 人臉資料庫容量 | 多達20個人臉資料庫，20000張圖片，總容量2.5G 每張人臉圖片可添加姓名/性別/生日/地址/證件類型/證件號/國家 |
|  | AI by Recorder | 16路 FD (by camera) + FR (by recorder，圖像流: 16 張人臉/秒 |
|  |  | 2 路 FD (by recorder) + FR (by recorder)，影像流: 12 張人臉/秒 |
|  | AI by Camera | 16 路 |
| S M D P l u s | AI by Recorder | 8路，對人、機動車進行二次過濾，減少樹葉、雨水、光照條件變化所引起的誤報 |
|  | AI by Camera | 16路 |
| 影像元數據 | AI by Camera | 8 路 |
|  | 人類屬性 | 上衣顏色/款式、下身顏色/款式、帽子、包包、年齡、性別、雨傘 |
|  | 機動車屬性 | 車牌、車牌顏色、車身、車型、Logo、Calling、安全帶、車輛內裝、車輛登記地點 |
|  | 非機動車屬性 | 車型、車輛顏色、人數、安全帽 |
| 車牌比較 | ANPR by Camera | 8 路 |
|  | 車牌庫容量 | 1. 最多20,000個車牌號 2. 黑名單和白名單 |
| 聲音、影像 | 接入通道 | 32 路 |
|  | 網路頻寬 | 【AI 未啟用】: 384 Mbps 輸入，384 Mbps 錄製，384 Mbps 輸出 |
|  |  | 【AI 啟用】: 200 Mbps 輸入，200 Mbps 錄製，200 Mbps 輸出 |
|  | 解析度 | 32MP、24MP、16MP、12MP、8MP、5MP、4MP、1080p、720p、D1、CIF、QCIF |
|  | 解碼能力 | 【AI 未啟用】: 2-ch 32 MP@20 fps、2-ch 24 MP@20 fps、4-ch 16 MP@30 fps、5-ch 12 MP@30 fps、8-ch 8 MP@30 fps、12-ch 5 MP@30 fps、16-ch 4 MP@30 fps、32-ch 1080p@30 fps |
|  |  | 【AI 啟用】: 1-ch 32 MP@20 fps、1-ch 24 MP@20 fps、2-ch 16 MP@30 fps、4-ch 12 MP@30 fps、4-ch 8 MP@30 fps、8-ch 5 MP@30 fps、12-ch 4 MP@30 fps、24-ch 1080p@30 fps |
|  | 影像輸出 | 1路VGA、1路HDMI影像輸出，HDMI和VGA異構影像源輸出，支援4K顯示 |
|  | 分割畫面 | 主畫面: 1/4/8/9/16/25/36，子畫面: 1/4/8/9/16 |
|  | 第三方支援 | ONVIF、Panasonic、Sony、Axis、Arecont、Pelco、Canon、Samsung |
| 壓縮標準 | 影像壓縮 | 智能 H.265+、H.265、智能 H.264+、H.264、MJPEG |
|  | 聲音壓縮 | G.711a、G.711u、PCM、G726 |
| 網路 | 網路協定 | HTTP、HTTPS、TCP、IP、IPv4、IPv6、RTSP、UDP、SNMP、NTP、DHCP、DNS、SMTP、UPnP、IP Filter、PPPoE、FTP、DDNS、Alarm Server、IP Search、多播、P2P、自動註冊 |
|  | 智慧裝置 | iOS、Android |
|  | 互通性 | ONVIF 21.12(Profile T&S&G)、CGI、SDK |
|  | 瀏覽器 | Chrome、IE 9及更高版本、 Firefox |
| 回放/ 備份 | 多路播放 | 16路 |
|  | 記錄模式 | 一般、移動偵測、智能、警報、POS |
|  | 備份模式 | USB 設備、網路備份 |
|  | 回放模式 | 即時回放、普通回放、事件回放、標籤回放、智能回放（人臉和移動偵測） |
| 儲存 | Disk Group | 支援 |
| 警報 | 一般警報 | 移動偵測、隱私遮蔽、本地警報 |
|  | 異常警報 | 攝影機離線、儲存錯誤、硬碟已滿、IP衝突、MAC 衝突、登錄鎖定、風扇異常、網路安全異常 |
|  | 智能警報 | 人臉偵測/辨識、周界防護、影像元數據(人/車/非機動車)、SMD Plus、立體分析、人群分佈、人數統計、車牌辨識、車輛密度、熱圖 |
|  | 警報聯動 | 錄影、快照(全景)、本地警報輸出、IPC外部警報輸出、存取控制器、聲音、蜂鳴器、記錄、預設點、E-mail |
| 連接埠 | 聲音輸入/輸出 | 1路 (RCA) / 1路 (RCA) |
|  | 警報輸入/輸出 | 4 / 2 |
|  | HDD介面 | 2個SATA埠口，單碟容量可達16TB |
|  | RS-232 | 1 |
|  | RS-485 | 1 |
|  | USB | 2 (1 個前置USB 2.0 埠口，1 個後置 USB 3.0 埠口) |
|  | HDMI | 1 |
|  | VGA | 2 |
|  | 網路埠口 | 1 個（10/100/1000 Mbps 乙太網路埠口，RJ-45） |
| 電源、環境、外觀 | 電源供應 | DC 12V ，4A |
|  | 電源功耗 | 總輸出 ≤10 W (不包含硬碟) |
|  | 工作溫濕度 | -10 °C ~ +55 °C ，相對濕度10%–93% |
|  | 儲存溫度 | –20 °C ~ +60 °C |
|  | 尺寸 | 寬375.0 mm × 深284.4 mm x 高56.0mm (14.76" × 11.20" × 2.20") |
|  | 淨重 | 1.57 kg (3.46 lb) |
| 認證 | 認證 | CE、FCC |

產品尺寸

型號: NVR5232-EI

單位 : mm［inch］

面板

型號: NVR5232-EI

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2410.0