變焦

500萬 紅外線

防護罩攝影機

型號 : UOI-5208

產品特色

- 採用高性能 1/2.5”5MP CMOS圖像感測器，清晰高畫質

- 電子快門、背光處理,、影像增益補償、自動白平衡

- 內建 12 顆陣列高效能 IR LED

- 最新紅外線延遲感應設計，避開瞬間強光造成的誤判，讓夜視畫面更清晰準確

- 支援 1 ch 類比影像輸出

- 支援 UTC 繁體多國語言按鍵調整設備參數

產品規格

型號: UOI-5208

| CMOS 感應器 | 晶相 K05 |
| --- | --- |
| 影像圖素 | 1/2.5”5MP 低感度 CMOS |
| 影像處理器 | Techpoint TP3805 |
| 日夜功能 | 內建 IR CUT 機械切換 |
| 增益控制 | 手動/自動 |
| 曝光模式 | 自動 |
| 影像標準 | AHD / TVI@5MP／AHD / TVI / CVI@4MP / CVBS |
| 影像幀率 | 2560x1920 @20fps、2560x1920 @12.5fps |
| 圖像翻轉 | 支援影像上、下、左、右翻轉 |
| 圖像調節 | 可以進行亮度、對比度等參數調節 |
| 鏡頭 | 2.8-12mm 可變焦鏡頭 5MP 專用鏡頭，機械式濾片切換裝置 |
| 影像輸出 | AHD / TVI / CVI / CVBS 介面 |
| OSD調整 | 具自動白平衡、增益控制、 光圈控制 |
| Gamma 修正 | 0.45 |
| 信號雜訊比 | 48dB (自動增益控制 : 關) |
| 透霧功能 | 開/關 |
| 3D降噪 | 開/關 |
| 逆光處理 | 數位寬動態、逆光處理 |
| 防水等級 | 室外防水型 IP66等級 |
| 紅外線燈 | 內建12 顆高效能 IR LED，光二極體控制可依環境照度需求調整開關 LED |
| 投射距離 | 紅外線感光距離約50m |
| 外罩 | 全鋁合金材質，附遮陽罩與外罩本體有通風之間隙 |
| 工作環境 | 工作溫度10℃~+55℃，工作濕度 10%~90% |
| 電源 | DC12V，1.5A |

產品尺寸

型號: UOI-5208

單位 : mm

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2506.0