同軸帶聲

500萬 紅外線

半球型類比攝影機

型號 : HAC-HDW1500TLQN-A

產品特色

- 5MP 1/2.7" CMOS 攝像元件，清晰高畫質

- 最大輸出25fps@5MP (16:9影像輸出)

- 內建智能紅外線，最大照明距離：30 m

- CVI/CVBS/AHD/TVI可切換

- 內建麥克風

- 支援背光補償、強光抑制、2D降噪、數位寬動態

- DC 12V

- IP67

產品規格

型號: HAC-HDW1500TLQN-A

| 攝影機 | 攝像元件 | 1/2.7" CMOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有效像素 | 2880 (H)×1620(V)，5MP |  |  |  |
|  | 掃描系統 | 逐行掃描 |  |  |  |
|  | 電子快門 | PAL: 1/25 s–1/100,000 s、NTSC: 1/30 s–1/100,000 s |  |  |  |
|  | 最低照度 | 0.01 Lux @ F1.6(30IRE)， 0 Lux (照明開啟) |  |  |  |
|  | 訊號雜訊比 | >65dB |  |  |  |
|  | 紅外線距離 | 30 m (98.4 ft) |  |  |  |
|  | 紅外線開/關控制 | 自動 / 手動 |  |  |  |
|  | 紅外線數量 | 1顆 |  |  |  |
|  | 平移/傾斜/旋轉 | 水平：0°~360°，傾斜：0°~78°，旋轉：0°~360° |  |  |  |
| 鏡頭 | 鏡頭類型 | 定焦 |  |  |  |
|  | 鏡頭安裝 | M12 |  |  |  |
|  | 焦距 | 2.8 mm、3.6 mm |  |  |  |
|  | 最大光圈 | F1.6 |  |  |  |
|  | 視野角度 | 【2.8mm】水平：111° / 垂直：58° / 對角線：132° |  |  |  |
|  |  | 【3.6mm】水平：92° / 垂直：48° / 對角線：109° |  |  |  |
|  | 光圈控制 | 固定 |  |  |  |
|  | 最短對焦距離 | 【2.8mm】：0.9 m (3.0ft) |  |  |  |
|  |  | 【3.6mm】：1.6 m (5.2 ft) |  |  |  |
| DORI 距離 | 2.8mm | 偵測 | 63.6 m(208.7 ft) | 辨識 | 12.7 m(41.7 ft) |
|  |  | 觀察 | 25.4 m(83.3 ft) | 識別 | 6.4 m(21.0ft) |
|  | 3.6mm | 偵測 | 80 m(262.5 ft) | 辨識 | 16 m(52.5 ft) |
|  |  | 觀察 | 32 m(105.0 ft) | 識別 | 8 m(26.2 ft) |
| 影像 | 幀率 | 【CVI】PAL: 5M@25 fps、4M@25 fps、1080P@25 fps，NTSC: 5M@25 fps、4M@30 fps、1080P@30 fps |  |  |  |
|  |  | 【AHD】PAL: 4M@25 fps，NTSC: 4M@30 fps |  |  |  |
|  |  | 【TVI】PAL: 4M@25 fps，NTSC: 4M@30 fps |  |  |  |
|  |  | 【CVBS】PAL: 960H，NTSC: 960H |  |  |  |
|  | 解析度 | 5M (2880×1620)、4M (2560×1440)、1080P (1920×1080)、960 H(960×576/960×480) |  |  |  |
|  | 日夜切換 | ICR自動切換 |  |  |  |
|  | 背光補償 | BLC/HLC/DWDR |  |  |  |
|  | 寬動態 | DWDR |  |  |  |
|  | 白平衡 | 自動 / 手動 |  |  |  |
|  | 增益控制 | 自動 / 手動 |  |  |  |
|  | 降噪 | 2D 降噪 |  |  |  |
|  | 智能照明 | 支援 |  |  |  |
|  | 鏡像 | 關/開 |  |  |  |
|  | 隱私遮罩 | 關/開(8區，矩形) |  |  |  |
| 連接埠 | 影像輸出 | 影像輸出CVI/TVI/AHD/CVBS選擇一種透過BNC輸出 |  |  |  |
|  | 聲音輸出 | 1ch 內建麥克風 |  |  |  |
| 認證 | 認證 | CE、FCC |  |  |  |
| 電源、環境、外觀 | 電源供應 | DC 12V ±30% |  |  |  |
|  | 電源功耗 | 最大 (IR開啟) ：3.2 W (DC 12V) |  |  |  |
|  | 工作溫濕度 | -40℃~+60℃，濕度<95%(非凝結) |  |  |  |
|  | 儲存溫濕度 | -40℃~+60℃，濕度<95%(非凝結) |  |  |  |
|  | 防護等級 | IP67 |  |  |  |
|  | 材質 | 金屬+塑料 |  |  |  |
|  | 尺寸 | φ97.1 mm × 91.4 mm ( φ3.82" × 3.6" ) |  |  |  |
|  | 淨重 | 0.21 kg (0.46 lb) |  |  |  |

配件

型號: HAC-HDW1500TLQN-A

| PFA13G 接線盒 | PFB205W 壁掛式支架 | PFA152-E 立桿安裝支架 | PFM800-4K 絞線傳輸器 |
| --- | --- | --- | --- |
| PFA130-E 防水接線盒 | PFM321D 12V 1A電源轉接器 | PFM904 安裝檢測儀 |  |

安裝方式

型號: HAC-HDW1500TLQN-A

| 天花板安裝 | 接線盒安裝 | 立桿安裝 |
| --- | --- | --- |
| 壁掛安裝 |  |  |

產品尺寸

型號: HAC-HDW1500TLQN-A

單位 : mm［inch］

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2110.0