5M-N/1080P

8路 1HDD

監視錄影主機

型號 : XVR5108HS-I3

產品特色

- H.265+/H.265雙碼串流影像壓縮

- 支援全通道AI編碼

- CVI/AHD/TVI/CVBS/IP影像輸入

- 最多 12ch 網路攝影機輸入，每路最大6MP，最大 64 Mbps

- 支援 1ch 周界保護

- 支援 8 ch SMD plus

產品規格

型號: XVR5108HS-I3

| 系統 | 主處理器 | 工業級處理器嵌入式Linux |
| --- | --- | --- |
|  | 作業系統 | 嵌入式 Linux |
| 周界保護 | 性能 | 1個通道，每路10個IVS |
|  | 目標分類 | 用於人/車二次辨識的絆線、入侵 |
|  | AI 搜索 | 按目標分類搜索（人/車） |
| 人臉偵測 | 效能 | 每秒最多處理 8張臉部照片，1 路影像流人臉識別(僅支援類比攝影機) |
|  | 陌生人模式 | 偵測不在臉部數據庫中的陌生人臉，並可手動設置相似度閾值 |
|  | AI搜尋 | 最多同時搜索 8 張臉部圖像，可以為每個臉部圖像設置相似度閾值 |
|  | 人臉資料庫容量 | 最多10個人臉資料庫，總計10,000張人臉影像，可將姓名/性別/生日/國籍/地址/ID 訊息備註到每張臉部圖片 |
|  | 數據應用 | 每個資料庫可獨立應用到不同的影像頻道 |
|  | 觸發事件 | 蜂鳴器、語音提示、電子郵件、快照、錄影、警報輸出、PTZ 控制等 |
| SMD Plus | AI 搜索 | 8路，按目標分類搜索（人/車） |
| 聲音、影像 | 類比攝影機輸入 | 8 路 BNC |
|  | 攝影機輸入 | 【CVI】: 5MP、4MP、1080P@25/30 fps、720P@50/60 fps、720P@25/30fps |
|  |  | 【TVI】: 5MP、4MP、3MP、1080P@25/30、720P@25/30 fps |
|  |  | 【AHD】: 5MP、4MP、3MP、1080P@25/30、720P@25/30 fps |
|  |  | 【CVBS】PAL/NTSC |
|  | IP攝影機輸入 | 8+4路，每路最大 6MP |
|  | 聲音輸入/輸出 | 1ch(RCA) / 1ch(RCA) |
|  | 雙向對講 | 與聲音輸入/輸出共用(RCA) |
| 錄影 | 壓縮 | AI編碼、H.265+、H.265、H.264+、H.264 |
|  | 解析度 | 5M-N、4M-N、1080P、1080N、720P、960H、D1、CIF |
|  | 錄影張數 | 【主碼流】全頻道5M-N (1 fps–10 fps)、4M-N/1080p (1 fps–15 fps)、1080N / 720p / 960H / D1 / CIF (1 fps–25/30 fps) |
|  |  | 【子碼流】D1/CIF (1fps 15fps) |
|  | 位元率 | 每路 32 Kbps~6144 Kbps |
|  | 錄影模式 | 手動、排程錄影(定時、連續)、動態偵測(位移偵測、影像遺失、篡改)、警報、停止錄影 |
|  | 錄影間隔 | 1~60 分鐘(預設60 分鐘)，事件前錄影1~30 秒，事件後錄影10~300 秒 |
|  | 聲音壓縮 | G.711A、G.711U、PCM |
|  | 聲音取樣率 | 每路 8 KHz，16 bit |
|  | 聲音位元率 | 每路 64 Kbps |
| 顯示 | 影像輸出 | 1 組HDMI、1 組VGA |
|  | 解析度 | 1920 × 1080、1280 × 1024、1280 × 720 |
|  | 分割畫面 | 未接入IP：1/4/8/9 ，接入IP：1/4/8/9/16 |
|  | OSD | 頻道名稱、時間、影像遺失、頻道鎖定、位移偵測、錄影 |
| 網路 | 網路 | １組 RJ-45 埠 (100 MB) |
|  | 網路協定 | HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、Wi-Fi、3G/4G、SNMP、UPnP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、IP Filter、PPPoE、DDNS、FTP、Alarm Server、P2P、IP Search |
|  | 智慧裝置 | iOS、Android |
|  | 互通性 | ONVIF 16.12、CGI |
|  | 最大使用者 | 128個使用者 |
| 影像偵測、警報 | 事件 | 錄影、PTZ、巡視、影像推播、mail、FTP、快照、蜂鳴器、畫面提示 |
|  | 影像偵測 | 位移偵測、偵測區域396 (22×18)、影像遺失、篡改和分析 |
|  | 警報輸入 | N/A |
|  | Relay輸出 | N/A |
| 份 | 回放分割畫面 | 1/4/9 |
|  |  | *在 AI 模式下選擇人臉辨識或 IVS＆SMD 時，回放分割畫面將調整為1/4 |
|  | 回放搜尋模式 | 時間 / 日期 / 警報 / 位移 / 逐步回放(精準到秒) |
|  | 回放功能 | 播放、暫停、停止、倒轉、快/慢速播放、上/下一個文件、上/下一個頻道、全畫面、重複、隨機播放、備份選擇、畫面縮放 |
|  | 備份模式 | USB 設備、網路備份 |
| 連接埠 | 硬碟 | 1 個SATA 接口，容量可達10TB |
|  | eSATA | N/A |
|  | USB | 2 個 USB 2.0 |
|  | RS485 | 1埠(用於PTZ 控制) |
|  | RS232 | N/A |
| 電源、環境、外觀 | 電源供應 | DC 12V ，2A |
|  | 電源功耗 | <7 W (不含硬碟) |
|  | 工作溫濕度 | –10 °C ~ +55 °C，相對濕度 0%–90% |
|  | 儲存溫溼度 | –20 °C ~ +70 °C，相對濕度 0%–90% |
|  | 尺寸 | 寬260.0 mm × 深237.9 mm × 高47.6 mm (10.24" × 9.37" × 1.87") |
|  | 淨重 | 1.19 kg (2.62 lb) |
| 認證 | 認證 | CE、FCC |

產品尺寸

型號: XVR5108HS-I3

單位 : mm［inch］

面板

型號: XVR5108HS-I3

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2203.0