5G 3公里

-無線網橋傳輸器

型號 : CPE-5903

產品特色

- 支援一對一、多對一傳輸應用

- 符合IEEE802.11a/n/ac 標準，傳輸速率可達900Mbps

- 支援無限加密、地址過濾、中繼器(AP)、用戶隔離等多種功能

- 內建高增益定向天線，訊號集中傳輸且穿透力高

- 支援WLAN QoS功能、WMM協議、本地管理、自動功率調整、通道選擇及多項模式控制

- 支援10 / 100Base-T連接埠，符合IEE802.3-2005標準， MDI / MDI-X 自動連接功能

- 支援LED狀態顯示功能、可快速查看當前訊號強度與接口狀態

- 面板配有撥碼按鍵，可一鍵切換主機端/攝影機端

產品配件

產品規格

| 型號 | CPE-5903 |
| --- | --- |
| 規格參數 |  |
| 閃存記憶體 | SPI NOR 8MB |
| 運行記憶體 | 64MB |
| 工作頻率 | 5.150GHz~5.850GHz |
| 傳輸協議 | 802.11 a/n/ac |
| 傳輸速率 | 900Mbps |
| 頻率偏移(ppm) | ±20ppm |
| 網口速率(Wan) | 1埠 10/100Mbps |
| 網口速率(Lan) | 1埠 10/100Mbps |
| Reset 鍵 | 長按6~10秒可恢復出廠預設配置，短按1秒可一鍵配對 |
| 播碼開關 | 從端(接攝影機) : 主端(接主機) |
| 狀態指示燈 | PWR燈、WAN埠燈、LAN埠燈、Wi-Fi燈、訊號強度燈 |
| 最大功耗 | < 8W |
| 溫/濕度 | 工作溫度 : -30°C~55°C，儲存溫度 : -40°C~70°C，濕度 : 5%~95%(非凝結) |
| 防水等級 | IP65 |
| 防雷等級 | 差模±2kV |
| 電源 | PoE 24V 1A / DC 12V 1A |
| 尺寸 | 237 x 79 x 56mm |
| 網頁管理 |  |
| 橋接模式 | AP模式:可將無線網路訊號覆蓋其他用戶端和設備，並使用乙太網連接到其他路由器接入廣域網 |
|  | 萬能中繼:可透過無限訊號連接到其他無限AP，並將本設備的無線網路訊號覆蓋其他用戶端和設備 |
| 無線功能 | SSID廣播、SSID數量 : 4、隱藏SSID功能、無線加密:OPEN/WPA/WPA-PSK/WPA2-PSK、無線MAC地址過濾:支援白名單、VLAN ID: 範圍必須是3~409(0表示不啟用)、WiFi定時關閉功能、用戶隔離:無線網路監隔離/AP內部隔離、發射功率設置、無線客戶端數量限制，支援最大用戶數64 |
| 網路功能 | DHCP 伺服器、雲平台伺服器 |
| 設備管理 | 備份配置資訊、恢復配置資訊、恢復出場設置、重啟(定時/立即重啟)、固件升級(可選升級後是否恢復出場設置)、時間管理(系統顯示時間、時間同步)、系統紀錄、密碼修改、本地統一管理功能 |
| 天線規格 |  |
| 頻率範圍 | 5180~5850 MHz |
| 天線增益 | 14dBi |
| 極化方式 | 水平/垂直雙極化 |
| 駐波比 | < 1.8 |
| 頻寬角度(H-Plane) | 60° |
| 頻寬角度(E-Plane) | 30° |

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。