變焦

型號 : EZNU232H

2MP 紅外線

槍型網路攝影機

內建麥克風PoE 電

IP 網路型

紅外線距離

PoE 電源

產品特色

- 2MP 1/2.7”CMOS

- 內建智能紅外線，最大照明距離: 50m

- H.265、H.264

- 背光補償、強光抑制、寬動態、2D/3D降噪

- 內建麥克風

- IP67、6KV突波保護

- DC 12V、PoE (IEEE 802.3af)

V2605.0

產品規格

| 攝影機 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大解析度 | 2 MP |  |  |  |
| 攝影元件 | 1/2.7”CMOS |  |  |  |
| 最低照度 | 0.003 Lux (F1.6，AGC 開啟)、0 Lux (紅外線開啟) |  |  |  |
| 日夜切換 | ICR自動切換 |  |  |  |
| 電子快門 | 自動、手動，1 ~ 1/100000s |  |  |  |
| 訊號雜訊比 | >52 dB |  |  |  |
| 寬動態 | 120dB |  |  |  |
| 鏡頭 |  |  |  |  |
| 焦距 | 2.8mm-12 mm |  |  |  |
| 光圈類型 | 固定光圈 |  |  |  |
| 光圈 | F1.6 |  |  |  |
| 視野角度 | 水平: 103.6°~33.4° / 垂直: 54.8°~18.7° / 對角線: 107.9°~37.8° |  |  |  |
| D O R I 距離 |  |  |  |  |
| 2.8 mm | 偵測 | 43.4m (142.5ft) | 辨識 | 8.7m (27.5ft) |
|  | 觀察 | 17.4m (57.0ft) | 識別 | 4.3m (14.3ft) |
| 12 mm | 偵測 | 186.2m (610.9ft) | 辨識 | 37.2m (122.2ft) |
|  | 觀察 | 74.5m (244.4ft) | 識別 | 18.6m (61.1ft) |
| 照明器 |  |  |  |  |
| 照明器 | 紅外線 |  |  |  |
| 照明距離 | 50 m (164.0 ft) |  |  |  |
| 波長 | 850 nm |  |  |  |
| 紅外線開關控制 | 自動/手動 |  |  |  |
| 影像 |  |  |  |  |
| 壓縮 | H.265、H.264、MJPEG |  |  |  |
| H.264 層級配置 | 基本、主要、進階 |  |  |  |
| 幀率 | 主碼流 : 2MP (1920 × 1080)最大 30fps、720P (1280 × +720)最大 30fps |  |  |  |
|  | 子碼流 : 720P (1280 × 720)最大 30fps、D1 (720 × 576)最大 30fps、640 × 360最大30fps |  |  |  |
| 位元率 | 128 Kbps - 6144 Kbps |  |  |  |
| OSD | 4 OSD |  |  |  |
| 隱私遮罩 | 4區 |  |  |  |
| ROI | 支援 |  |  |  |
| 影像串流 | 雙串流 |  |  |  |
| 白平衡 | 自動、戶外、微調、鈉燈、鎖定、自動2 |  |  |  |
| 降噪 | 2D/3D 降噪 |  |  |  |
| 智能照明 | 智能紅外線 |  |  |  |
| 翻轉 | 正常、垂直翻轉、水平翻轉、180° 旋轉、順時針旋轉 90°、逆時針旋轉 90° |  |  |  |
| 背光補償 | 支援 |  |  |  |
| 強光抑制 | 支援 |  |  |  |
| 除霧 | 電子除霧 |  |  |  |
| 事件 |  |  |  |  |
| 基本偵測 | 移動偵測、智能動檢、遮擋報警、音訊偵測、絆線/入侵偵測（基於人形偵測） |  |  |  |
| 一般功能 | 浮水印、IP地址過濾、存取策略、ARP防護、RTSP/使用者/HTTP身份認證 |  |  |  |
| 音訊 |  |  |  |  |
| 壓縮 | G.711U、G.711A |  |  |  |
| 音訊位元率 | 64 Kbps |  |  |  |
| 抑制功能 | 支援 |  |  |  |
| 採樣率 | 8 kHz |  |  |  |
| 儲存 |  |  |  |  |
| 網路儲存 | ANR、NAS (NFS) |  |  |  |
| 網路 |  |  |  |  |
| 通訊協定 | IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、DNS、 DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、SSL/TLS、QoS、SNMP |  |  |  |
| 互通性 | ONVIF (Profile S&G& T) 、SDK、API |  |  |  |
| 用戶/主機 | 32 個使用者 |  |  |  |
| 安全性 | 密碼保護、強密碼、匯出操作日誌、HTTPS加密、RTSP 基本與摘要認證、HTTPS加密、 HTTP 摘要認證、TLS 1.2、ONVIF 的 WSSE 與摘要認證 |  |  |  |
| 瀏覽器 | IE、Chrome、Firefox、Edge |  |  |  |
| 介面 |  |  |  |  |
| 音訊I/O | 1 ch 輸入(阻抗 35 kΩ，振幅 2 V [p-p]) / 1 ch 輸出(阻抗 600 Ω，振幅 2 V [p-p]) |  |  |  |
| 警報I/O | 1/1 |  |  |  |
| 內建麥克風 | 支援 |  |  |  |
| 網路 | 1 × RJ45 10M/100M Base-TX 乙太網路埠 |  |  |  |
| 電源、環境、外觀 |  |  |  |  |
| 電源 | DC 12 V±25%，PoE (IEEE 802.3af) |  |  |  |
| 電源功耗 | 最大 9.6W |  |  |  |
| 工作溫濕度 | -30 ℃ ～ +60 ℃，相對濕度 ≤ 95% (非凝結) |  |  |  |
| 儲存溫濕度 | -30 ℃ ～ +60 ℃，相對濕度 ≤ 95% (非凝結) |  |  |  |
| 尺寸 | 長209 mm× 寬75.8mm × 高76.9mm (8.2” × 3.0” × 3.0”) |  |  |  |
| 防護等級 | IP67、6KV突波保護 |  |  |  |
| 重置按鈕 | 支援 |  |  |  |
| 認證 |  |  |  |  |
| 認證 | CE、FCC |  |  |  |

產品尺寸

單位 : mm［inch］auau04