同軸帶聲

500萬 智能雙光

槍型類比攝影機

型號 : HAC-HFW1549XMN-IL-A-PRO

產品特色

- 5MP CMOS 攝像元件，清晰高畫質

- 最大輸出5MP(16:9影像輸出) @25fps

- 智能雙光，最大照明距離：50 m

- AI-ISP、失真校正、Smart Light+

- 2.8mm、3.6mm固定鏡頭

- CVI/CVBS/AHD/TVI 可切換

- Super Adapt、130dB真寬動態、3D 降噪

- 內建麥克風

- DC 12V

- IP67

產品規格

型號: HAC-HFW1549XMN-IL-A-PRO

| 攝影機 | 攝像元件 | 5MP CMOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有效像素 | 2880 (H)×1620(V) |  |  |  |
|  | 掃描系統 | 逐行掃描 |  |  |  |
|  | 電子快門 | PAL: 1/25 s–1/100,000 s、NTSC: 1/30 s–1/100,000 s |  |  |  |
|  | 最低照度 | 0.0001 Lux@F1.0 (彩色，30IRE)、0.00001 Lux@F1.0 (黑白，30IRE)、0 Lux (照明開啟) |  |  |  |
|  | 訊號雜訊比 | >65dB |  |  |  |
|  | 照明距離 | 紅外線: 50 m (164.04 ft)，白光: 50 m (164.04 ft) |  |  |  |
|  | 照明開/關控制 | 自動 / 手動 |  |  |  |
|  | 照明器數量 | 4顆(多芯燈) |  |  |  |
| 鏡頭 | 鏡頭類型 | 定焦 |  |  |  |
|  | 鏡頭安裝 | M12 |  |  |  |
|  | 焦距 | 2.8 mm、3.6 mm |  |  |  |
|  | 最大光圈 | F1.0 |  |  |  |
|  | 視野角度 | 【2.8mm】水平：111° / 垂直：58.5° / 對角線：136.3° 【3.6mm】水平：91.1° / 垂直：48.7° / 對角線：107.9° |  |  |  |
|  | 光圈控制 | 固定 |  |  |  |
|  | 最短對焦距離 | 【2.8mm】：1.4 m (4.59 ft) ，【3.6mm】：2.0 m (6.56 ft) |  |  |  |
| DORI 距離 | 2.8mm | 偵測 | 63.8 m (209.32 ft) | 辨識 | 12.8 m (41.99 ft) |
|  |  | 觀察 | 25.5 m (83.66 ft) | 識別 | 6.4 m (21.00 ft) |
|  | 3.6mm | 偵測 | 77.8 m (255.25 ft) | 辨識 | 15.6 m (51.18 ft) |
|  |  | 觀察 | 31.1 m (102.03 ft) | 識別 | 7.8 m (25.59 ft) |
| 影像 | 幀率 | 【CVI】PAL : 5M@25 fps、5M@12.5 fps，NTSC : 5M@25 fps、5M@10 fps 【AHD】PAL : 4M@25 fps，NTSC : 4M@30 fps 【TVI】PAL : 5M@20 fps，NTSC : 5M@20 fps 【CVBS】PAL: 960H，NTSC : 960H |  |  |  |
|  | 解析度 | 5M (2880 × 1620)、4M (2560 × 1440)、960H (960 × 576/960 ×480)、TVI 5M 16:9 (2960 × 1665) |  |  |  |
|  | 日夜切換 | ICR自動切換、彩色、黑白 |  |  |  |
|  | BLC | 背光補償、強光抑制、寬動態 |  |  |  |
|  | 寬動態 | 130 dB |  |  |  |
|  | 白平衡 | 自動 |  |  |  |
|  | 增益控制 | 自動 |  |  |  |
|  | 降噪 | 3D 降噪 |  |  |  |
|  | 動態偵測 | 支援 (需透過XVR控制) |  |  |  |
|  | 照明模式 | 智能紅外線&白光、白光模式、紅外線模式 |  |  |  |
|  | 鏡像 | 支援 (需透過XVR控制) |  |  |  |
| 連接埠 | 影像輸出 | 透過 1 路 BNC 選擇 (DIP 開關) CVI / TVI / AHD / CVBS 影像輸出 |  |  |  |
| 聲音 | 內建麥克風 | 支援，內建雙mic |  |  |  |
|  | 攝影機音訊 | CVI |  |  |  |
|  | 接收距離 | 12 m (39.37 ft) |  |  |  |
| 認證 | 認證 | CE、FCC |  |  |  |
| 電源、環境、外觀 | 電源供應 | DC 12V (±30%) |  |  |  |
|  | 電源功耗 | 最大 6.1W (DC 12V，LED開啟) |  |  |  |
|  | 工作溫濕度 | -40℃~+60℃，相對濕度<95%(非凝結) |  |  |  |
|  | 儲存溫濕度 | -40℃~+60℃，相對濕度<95%(非凝結) |  |  |  |
|  | 防護等級 | IP67、基本防腐 |  |  |  |
|  | 材質 | 金屬 |  |  |  |
|  | 尺寸 | 長186.5 mm × 寬75.0 mm × 高82.2 mm (7.34" × 2.95" × 3.24") |  |  |  |
|  | 淨重 | 0.50 kg (1.10 lb) |  |  |  |

配件

型號: HAC-HFW1549XMN-IL-A-PRO

| PFA130-E 防水接線盒 | PFA151 轉角安裝支架 | PFA157 立桿安裝支架 | PFA134 接線盒 |
| --- | --- | --- | --- |
| G3416GW G3/4”防水電纜接頭 | PFM800-4K 絞線傳輸器 | PFM320-010EN DC 12V 1A電源供應器 | PFM325D-1210EN DC 12V 1A電源供應器 |
| PFM325D-1215EN DC 12V 1.5A電源供應器 | PFM320-020EN DC 12V 2A電源供應器 | PFM320D-EN DC 12V 2A電源供應器 | PFM904 安裝檢測儀 |

安裝方式

型號: HAC-HFW1549XMN-IL-A-PRO

| 天花板安裝 | 防水盒安裝 | 立桿安裝 |
| --- | --- | --- |

產品尺寸

型號: HAC-HFW1549XMN-IL-A-PRO

單位 : mm［inch］

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2607.0