Hybrid錄影主機

16路 4K 雙硬碟

型號 : UNIGUARD2_16H

周界保護

影像壓縮

圖像化GUI

類比高清

產品特色

- 支援H.265/H.264 影像格式

- 支援同軸音頻(僅TVI攝影機支援)

- CVI/AHD/TVI/CVBS/IP影像輸入，具自適應存取能力

- 16 ch BNC輸入

- 支援 CVBS 輸出x1、VGA 輸出x1、HDMI 輸出x1，最高可達4K(3840 x 2160)

- HDMI與VGA同時輸出

- 支援ONVIF、RTSP協定攝影機

V2603.0

產品規格

| 影像、聲音輸入 |  |
| --- | --- |
| IP 影像輸入 | 8 ch |
| 類比影像輸入 | 16 ch，BNC |
| 最大IP影像輸入 | 24 ch |
| 相容的類比攝影機 | 【AHD】8MP@15fps、5MP@20fps、4MP@30fps、1080P@30fps、720P@30fps |
|  | 【TVI】8MP@15fps、3K@20fps、5MP@20fps、4MP@30fps、1080P@30fps、 720P@30fps |
|  | 【CVI】8MP@15fps、5MP@25fps、4MP@30fps、1080P@30fps、720P@30fps |
|  | 【CVBS】支援 |
| RCA 音訊輸入 | 1 ch |
| 影像、聲音輸出 |  |
| HDMI 輸出 | 4K (3840 × 2160)/30 Hz、1920 × 1080/60 Hz、1920 × 1080/50 Hz、1600 × 1200/60 Hz、1280 × 1024/60 Hz、1280 × 720/60 Hz、1024 × 768/60 Hz |
| VGA 輸出 | 1920 × 1080/60 Hz、1920 × 1080/50 Hz、1600 × 1200/60 Hz、1280 × 1024/60 Hz、1280 × 720/60 Hz、1024 × 768/60 Hz |
| BNC 影像輸出 | 1 ch |
| RCA 音訊輸出 | 1 ch |
| 即時預覽 分割畫面 | HDMI/VGA : 1/4/6/8/9/25 |
| 編解碼能力 |  |
| 錄影解析度 | 8MP Lite / 5MP Lite / 4MP Lite / 1080P / 720P / D1 |
| 幀率 | 〔主碼流〕8MP Lite@8fps ，〔子碼流〕D1@8fps |
|  | 〔主碼流〕3K Lite@12fps ，〔子碼流〕D1@12fps |
|  | 〔主碼流〕5MP Lite@12fps ，〔子碼流〕D1@12fps |
|  | 〔主碼流〕4MP Lite@15fps ，〔子碼流〕D1@15fps |
|  | 〔主碼流〕1080P@15fps ，〔子碼流〕D1@12fps |
|  | 〔主碼流〕720P@30fps ，〔子碼流〕D1@12fps |
| 音訊取樣率 | 8 kHz，16 bit /ch |
| 音訊位元率 | 64 Kbps /ch |
| 解碼能力 | 【類比】16 x 8MP Lite@8、16 x 3K Lite@12、16 x 5MP Lite@12、16 x 4MP Lite@15、16 x 1080P@15、16 x 720@30 |
|  | 【IP】2×8MP@30、4×4MP@30、8×1080P@30、16×720P@30、24×D1@30 |
| 雙向語音 |  |
| 雙向語音 | 1 ch，RCA (音訊輸入/輸出) |
| 抓拍 |  |
| FTP/排程/事件抓拍 | 支援 FTP/排程/事件抓拍：16 ch 抓拍，解析度高達 704 x 576 |
| 網路 |  |
| 輸入頻寬 | 80 Mbps（全數類比通道轉換後，總頻寬最高可達 112Mbps） |
| 輸出頻寬 | 160 Mbps |
| 遠端用戶 | 128 |
| 協議 | TCP/IP、P2P、UPnP、DHCP、HTTP、HTTPS、DNS、DDNS、SMTP、NTP |
| 瀏覽器 | IE10、IE11、Chrome 45+、Edge 79+、Firefox 52+ |
| 智能 |  |
| XVR端 智慧分析 | 智能動檢、周界保護（絆線/入侵、區域進入/離開） |
| XVR端 智慧功能 | 8 ch (智能動檢)、4 ch (周界保護) |
| 警報 |  |
| 異常警報 | IP衝突、斷網、硬碟離線/異常/空間不足/空間已滿、非法訪問、錄製/抓拍異常 |
| 硬碟 |  |
| SATA | 2 SATA |
| 容量 | 每個硬碟最大 16 TB |
| 連接埠 |  |
| 網路埠 | 1 ( RJ45 10M/100M/1000M自適應 乙太網埠) |
| USB | 1×前置 USB2.0、1×後置 USB3.0 |
| RS485 | 1 |
| 警報輸入/輸出 | 4 ch / 1 ch |
| 電源、環境、外觀 |  |
| 電源 | DC 12V，3A |
| 電源功耗 | ≤ 12W (不含硬碟) |
| 工作溫濕度 | -10 ℃ ~+55 ℃，相對濕度_ 90%(非凝結) |
| 尺寸 | 寬380mm ×深326.4mm× 高53mm (15" × 12.9"×2.1") |
| 認證 |  |
| 認證 | CE、FCC |

產品面板

產品尺寸

單位 : mm［inch］auau04