星光級 電動變焦

200萬 紅外線

槍型類比攝影機

型號 : ZR-AR520AF

產品特色

- 2MP 1/2.8" SONY IMX291 攝像元件，清晰高畫質

- 內建2.7~12mm電動變焦鏡頭，可直接UTC控制鏡頭變倍及自動對焦

- 變焦大口徑F1.3進光量

- 內建12顆紅外線LED，最大照明距離：50 m

- 支援電子快門、背光處理、影像增益補償、自動白平衡

- 紅外線開/關可以延遲時間避免突然強光，造成誤動作讓夜間影像表現更準確

- 前玻璃具有中孔，可避免紅外線在夜間時因灰塵附在鏡面上，造成紅外線啟動時

光線折射至鏡頭而產生LED光點或光暈現象

- DC 12V，1.5A

- IP66

產品規格

型號: ZR-AR520AF

| 影像圖素 | 1920（H）x 1080（V） |
| --- | --- |
| CMOS感應器 | SONY IMX291 |
| 影像處理器 | NEXTCHIP NVP2441H |
| 日夜功能 | 內建IR-CUT機械切換 |
| 增益控制 | 手動/自動 |
| 曝光模式 | 手動/自動（區間可調，1,1/60~1/50000秒） |
| 影像標準 | AHD/TVI/CVI@2MP、CVBS |
| 影像幀率 | 1920x1080 @30fps |
| 影像輸出 | AHD/TVI/CVI/CVBS介面 |
| 圖像翻轉 | 支援影像上/下/左/右翻轉 |
| 圖像調節 | 可以進行亮度、對比度等參數調節 |
| 電動變焦鏡頭 | 2.7~12mm電動變焦/自動對焦 |
| OSD調整 | 具自動白平衡,增益控制,光圈控制 |
| Gamma 修正 | 0.45 |
| 信號雜訊比 | 48dB (自動增益控制: 關) |
| 透霧功能 | 開/關 |
| 3D降噪 | 開/關 |
| 逆光處理 | 數位寬動態/逆光處理 |
| 防水等級 | 室外防水型 IP 66等級 |
| 紅外線燈 | 內建12顆高效能IR LED，光二極體控制可依環境照度需求調整開關LED |
| 投射距離 | 紅外線感光距離50m |
| 外罩 | 全鋁合金材質，附遮陽罩與外罩本體有通風之間隙 |
| 工作環境 | 工作溫度-10℃~+55℃，工作濕度10%~90% |
| 電源 | DC12V，1.5A |

產品尺寸

型號: ZR-AR520AF

單位 : mm［inch］

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2607.0