型號 : EHNU3A22

2MP 紅外線

半球型網路攝影機

內建麥克風PoE 電

IP 網路型

紅外線距離

PoE 電源

產品特色

- 2MP 1/3.0”CMOS

- 內建智能紅外線，最大照明距離: 30m

- H.265、H.264

- 支援精準人形偵測2.0

- 背光補償、強光抑制、數位寬動態、2D/3D降噪

- 內建麥克風

- IP67、IK10

- DC 12V、PoE (IEEE 802.3af)

V2605.0

產品規格

| 攝影機 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大解析度 | 2 MP |  |  |  |
| 攝影元件 | 1/3.0”CMOS |  |  |  |
| 最低照度 | 0.01 Lux (F2.0，AGC開啟)、0 Lux (紅外線開啟) |  |  |  |
| 日夜切換 | ICR自動切換 |  |  |  |
| 電子快門 | 自動、手動，1 ~ 1/100000s |  |  |  |
| 訊號雜訊比 | >52 dB |  |  |  |
| 寬動態 | 數位寬動態 |  |  |  |
| 鏡頭 |  |  |  |  |
| 焦距 | 2.8mm、4.0mm |  |  |  |
| 光圈類型 | 固定光圈 |  |  |  |
| 光圈 | F2.0 |  |  |  |
| 視野角度 | 【2.8mm】水平: 99.5° / 垂直: 56.5° / 對角線: 114.4° |  |  |  |
|  | 【4.0mm】水平: 77.1° / 垂直: 42.8° / 對角線: 88.2° |  |  |  |
| 鏡頭類型 | 定焦 |  |  |  |
| D O R I 距離 |  |  |  |  |
| 2.8 mm | 偵測 | 46.7 m (153.1 ft) | 辨識 | 9.3 m (30.6 ft) |
|  | 觀察 | 18.7 m (61.4 ft) | 識別 | 4.7 m (15.4 ft) |
| 4.0 mm | 偵測 | 66.7 m (218.8 ft) | 辨識 | 13.3 m (43.7 ft) |
|  | 觀察 | 26.7 m (87.6 ft) | 識別 | 6.7 m (22.0 ft) |
| 照明器 |  |  |  |  |
| 照明器 | 紅外線 |  |  |  |
| 照明距離 | 30m (98.4 ft) |  |  |  |
| 波長 | 850 nm |  |  |  |
| 紅外線開關控制 | 自動、手動 |  |  |  |
| 影像 |  |  |  |  |
| 壓縮 | H.265、H.264 |  |  |  |
| H.264 層級配置 | 基本、主要、進階 |  |  |  |
| 幀率 | 主碼流 : 1080P (1920 × 1080) 最大 30fps、720P (1280 × 720)最大 30fps |  |  |  |
|  | 子碼流 : 640 × 360 最大 30fps、2CIF (704 × 288)最大 30fps、CIF (352 × 288)最大 30fps |  |  |  |
| 位元率 | 128 Kbps ~ 6144 Kbps |  |  |  |
| OSD | 4 OSD |  |  |  |
| 隱私遮罩 | 4區 |  |  |  |
| ROI | 支援 |  |  |  |
| 影像串流 | 雙串流 |  |  |  |
| 白平衡 | 自動、戶外、微調、鈉燈、鎖定、自動2、區域白平衡 |  |  |  |
| 降噪 | 2D/3D 降噪 |  |  |  |
| 智能照明 | 智能紅外線 |  |  |  |
| 翻轉 | 正常、180°水平翻轉、180°垂直翻轉 |  |  |  |
| 背光補償 | 支援 |  |  |  |
| 強光抑制 | 支援 |  |  |  |
| 除霧 | 電子除霧 |  |  |  |
| 事件 |  |  |  |  |
| 基本偵測 | 動態偵測、音訊偵測、人體偵測2.0 |  |  |  |
| 一般功能 | 浮水印、IP地址過濾、存取策略、ARP防護、RTSP/使用者/HTTP身份認證 |  |  |  |
| 音訊 |  |  |  |  |
| 壓縮 | G.711U、G.711A |  |  |  |
| 音訊位元率 | 64 Kbps |  |  |  |
| 抑制功能 | 支援 |  |  |  |
| 採樣率 | 8 kHz |  |  |  |
| 儲存 |  |  |  |  |
| 邊緣儲存 | N/A |  |  |  |
| 網路 |  |  |  |  |
| 通訊協定 | IPv4、IPv6、IGMP、DHCP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、DNS、DDNS、NTP、UPnP 、HTTP、HTTPS、SNMP、QoS、SSL/TLS |  |  |  |
| 互通性 | ONVIF (Profile S&Profile T) 、SDK、API |  |  |  |
| 用戶/主機 | 32 個使用者 |  |  |  |
| 安全性 | 密碼保護、強密碼、匯出操作日誌、RTSP 基本與摘要認證、HTTP 摘要認證、TLS 1.2、 ONVIF 的 WSSE 與摘要認證 |  |  |  |
| 瀏覽器 | IE、Chrome、Firefox、Edge |  |  |  |
| 介面 |  |  |  |  |
| 內建麥克風 | 支援 |  |  |  |
| 網路 | 1 × RJ45 10M/100M Base-TX 乙太網路埠 |  |  |  |
| 電源介面 | Ø5.5 mm |  |  |  |
| 電源、環境、外觀 |  |  |  |  |
| 電源 | DC 12 V±25%，PoE (IEEE 802.3af) |  |  |  |
| 電源功耗 | 最大 3.2W |  |  |  |
| 工作溫濕度 | -30 ℃ ～ +60 ℃，相對濕度 ≤ 95% (非凝結) |  |  |  |
| 儲存溫濕度 | -30 ℃ ～ +60 ℃，相對濕度 ≤ 95% (非凝結) |  |  |  |
| 尺寸 | Ø108.8 mm × 82.5 mm (Ø4.3" × 3.2") |  |  |  |
| 防護等級 | IP67、IK10、4KV突波保護 |  |  |  |
| 認證 |  |  |  |  |
| 認證 | EMI、EMC TEST REPORT |  |  |  |

產品尺寸

單位 : mm［inch］auau04