同軸帶聲

型號 : EZNU5AS33-DLA

5MP 智慧雙光

槍型類比攝影機

麥克風+帶聲

類比高清

雙光距離

IP67

產品特色

- 5MP 1/3.0”CMOS

- 內建紅外線、白光照明，最大照明距離: 20m

- CVI/AHD/TVI/CVBS

- 背光補償、強光抑制、數位寬動態、2D/3D降噪

- 內建麥克風

- 支援OSD選單

- IP67

V2606.0

產品規格

| 攝影機 |  |
| --- | --- |
| 最大解析度 | 5 MP |
| 攝影元件 | 1/3.0”CMOS |
| 最低照度 | 0.005 Lux (F1.6，AGC開啟)、0 Lux (照明開啟) |
| 鏡頭 |  |
| 焦距 | 4.0 mm |
| 鏡頭安裝 | M12 |
| 視野角度 | 水平: 77.2° / 垂直: 42.1° / 對角線: 91.2° |
| 照明器 |  |
| 數量 | 紅外線 : 2顆、白光 : 1顆 |
| 照明距離 | 紅外線 : 20m (65.6 ft)、白光 : 20m (65.6 ft) |
| 壽命 | ≥ 60000 小時 |
| 影像 |  |
| 解析度 | 3K@20fps: 2960(H)×1665(V)、5MP@25fps: 2880(H)×1620(V)、5MP@20fps: 2592(H)×1944(V)、5MP@12.5fps: 2592(H)×1944(V)、4MP: 2560(H)×1440(V) 1080P: 1920(H)×1080(V) |
| 幀率 | 【TVI】3K@20fps、5MP@20fps (預設)、5MP@12.5fps、4MP@25fps、4MP@30fps、1080P@25fps、1080P@30fps |
|  | 【AHD】5MP@20fps、4MP@25fps、4MP@30fps、1080P@25fps、1080P@30fps |
|  | 【CVI】5MP@20fps、4MP@25fps、4MP@30fps、1080P@25fps、1080P@30fps |
|  | 【CVBS】PAL、NTSC |
| 電子快門 | PAL : 1/25 s-1/50000 s、NTSC : 1/30 s-1/50000 s |
| 曝光模式 | 4種模式 : 全域(預設)、背光補償、強光抑制、數位寬動態 |
| 日夜切換 | 自動(預設)、白天、夜晚 |
| 數位降噪 | 2D/3D降噪 |
| 白平衡 | 自動(預設)、手動 |
| 寬動態 | 數位寬動態 |
| 照明模式 | 雙光(預設)、紅外線模式、白光模式 |
| 翻轉 | 180°水平翻轉、180°垂直翻轉 |
| 音訊 |  |
| 內建麥克風 | 支援 |
| 攝影機音訊 | 【TVI】3K@20fps、5MP@20fps、5MP@12.5fps、4MP@25fps、4MP@30fps、 1080P@25fps、1080P@30fps |
|  | 【CVI】5MP@20fps、4MP@25fps、4MP@30fps、1080P@25fps、1080P@30fps |
| 介面 |  |
| 電源介面 | 5.5 mm |
| 影像輸出 | BNC，支援 TVI/AHD/CVI/CVBS |
| 電源、環境、外觀 |  |
| 電源 | DC 12 V ± 25% |
| 電源功耗 | 最大 2.1W |
| 工作溫溼度 | -30°C~60°C，相對濕度≤95%(非凝結) |
| 尺寸 | 長173.8mm x 寬70.3mm x 高70mm |
| 防護等級 | IP67、4KV突波保護(電源、音訊輸出介面) |
| 認證 |  |
| 認證 | EMI、EMC TEST REPORT |

產品尺寸

單位 : mm［inch］auau04