帶聲音

200萬 紅外線

槍型網路攝影機

型號 : IPC-HFW2241TN-AS

產品特色

- 2MP 1/2.8" CMOS 攝像元件，清晰高畫質

- 最大輸出2MP(1920 x 1080)@25/30fps

- 內建紅外線照明，最大照明距離：80 m

- 旋轉模式、背光補償、強光抑制、3D降噪、寬動態、數位浮水印

- ROI、H.265編碼器、智能編碼 H.264 + / H.265+

- 內建麥克風

- DC 12V / PoE 電源

- IP67、IK10(可選)

- SMD Plus

產品規格

型號: IPC-HFW2241TN-AS

| 攝影機 | 攝像元件 | 1/2.8" CMOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有效像素 | 1920 (H) ×1080 (V) |  |  |  |
|  | RAM/ROM | 128MB/128MB |  |  |  |
|  | 掃描系統 | 逐行掃描 |  |  |  |
|  | 電子快門 | 自動 / 手動， 1/3s – 1/100,000 s |  |  |  |
|  | 最低照度 | 0.002 Lux@F1.6 (彩色，30 IRE)、0.0002 Lux@F1.6 (黑白，30 IRE)、0 Lux (照明開啟) |  |  |  |
|  | 訊號雜訊比 | >56dB |  |  |  |
|  | 紅外線距離 | 80 m (262.47 ft) |  |  |  |
|  | 紅外線開/關控制 | 自動 / 手動 |  |  |  |
|  | 紅外線數量 | 4顆 |  |  |  |
| 鏡頭 | 鏡頭類型 | 定焦 |  |  |  |
|  | 鏡頭安裝 | M12 |  |  |  |
|  | 焦距 | 3.6 mm |  |  |  |
|  | 最大光圈 | F1.6 |  |  |  |
|  | 視野角度 | 水平：88° / 垂直：44° / 對角線：105° |  |  |  |
|  | 光圈控制 | 固定 |  |  |  |
|  | 最短對焦距離 | 1.3 m (4.27 ft) |  |  |  |
| DORI 距離 | 3.6mm | 偵測 | 58.9 m (193.24 ft) | 辨識 | 11.8 m(38.71 ft) |
|  |  | 觀察 | 23.6 m(77.43 ft) | 識別 | 5.9 m(19.37 ft) |
| 智能分析 | 周界保護 | 絆線、入侵（支援人、車分類精準檢測） |  |  |  |
|  | 智能搜索 | 配合智能NVR進行細化搜索、事件提取和事件影片合併 |  |  |  |
| 影像 | 壓縮 | H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG(僅子碼流支援) |  |  |  |
|  | 智能編碼 | 智能 H.265+ / 智能 H.264+ |  |  |  |
|  | 幀率 | 主碼流：1920 × 1080@(1–25/30 fps) 子碼流1：704 × 576@(1-25 fps)、704 × 480@(1-30 fps) |  |  |  |
|  | 串流能力 | 2 流 |  |  |  |
|  | 解析度 | 1080p (1920 × 1080)、1.3M (1280 × 960)、720p (1280 × 720)、D1 (704 × 576/704 × 480)、VGA (640 × 480)、CIF (352 ×288/352 × 240) |  |  |  |
|  | 位元率控制 | H.264：32 kbps–6144 kbps，H.265：12 kbps–6144 kbps |  |  |  |
|  | 位元率 | ICR自動切換、彩色、黑白 |  |  |  |
|  | 日夜切換 | 支援 |  |  |  |
|  | 背光補償 | 支援 |  |  |  |
|  | 強光抑制 | 120db |  |  |  |
|  | 寬動態 | 自動 / 戶外/ 手動 / 自然 / 路燈 / 區域自定義 |  |  |  |
|  | 白平衡 | 自動 / 手動 |  |  |  |
|  | 增益控制 | 3D 降噪 |  |  |  |
|  | 降噪 | 開 / 關（4 區，矩形） |  |  |  |
|  | 動態偵測 | 支援，4 區 |  |  |  |
|  | 重點區域(RoI) | 支援 |  |  |  |
|  | 智能照明 | 0°/ 90°/ 180°/ 270°（1080p(含)以下解析度支援 90° / 270°） |  |  |  |
|  | 翻轉 | H.264：32 kbps–6144 kbps，H.265：12 kbps–6144 kbps |  |  |  |
|  | 鏡像 | 支援 |  |  |  |
|  | 隱私遮罩 | 4區 |  |  |  |
| 警報 | 警報事件 | 網路斷開、IP衝突、非法訪問、運動檢測、影片篡改、絆線、入侵、聲音檢測、電壓檢測、SMD、安全異常 |  |  |  |
| 聲音 | 壓縮 | G.711a、G.711Mu、PCM、G.726 |  |  |  |
|  | 內建麥克風 | 支援 |  |  |  |
| 網路 | 乙太網路 | RJ-45 （10/100 Base-T） |  |  |  |
|  | SDK 和 API | 支援 |  |  |  |
|  | 通訊協定 | IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、Multicast、ICMP、IGMP |  |  |  |
|  | 網路安全 | 影片加密、配置加密、Digest、WSSE、帳戶鎖定、安全日誌、 IP/MAC過濾、生成和導入 X.509 認證、系統日誌、HTTPS、802.1x、可信啟動 / 執行 / 升級 |  |  |  |
|  | 互通性 | ONVIF(Profile S&T)、CGI、P2P |  |  |  |
|  | 用戶/主機 | 6 個使用者 ( 總頻寬： 36 M ) |  |  |  |
|  | 邊緣儲存 | FTP / SFTP |  |  |  |
|  | 網頁瀏覽器 | IE、Chrome、Firefox |  |  |  |
|  | 管理軟體 | DSS、 DMSS |  |  |  |
|  | 智慧型手機系統 | iOS、Android |  |  |  |
| 認證 | 認證 | CE、FCC |  |  |  |
| 連接埠 | 聲音 輸入/輸出 | 1 ch (RCA port) / 1 ch (RCA port) |  |  |  |
|  | 警報 輸入/輸出 | 1 ch (5 mA DC 3–5V) / 1 ch (300 mA DC 12V) |  |  |  |
| 電源、環境、外觀 | 電源供應 | DC 12V / PoE （802.3af） |  |  |  |
|  | 電源功耗 | 基本：1.9 W (DC 12V)，2.6 W (PoE) 最大 (H.265+ 智能開啟+ 寬動態 + 最大照明) ：6.6 W (DC 12V)，7.9 W(PoE) |  |  |  |
|  | 工作溫濕度 | -40℃~+60℃，濕度≤95% |  |  |  |
|  | 儲存溫濕度 | -40℃~+60℃ |  |  |  |
|  | 防護等級 | IP67、IK10(可選) |  |  |  |
|  | 材質 | 金屬 |  |  |  |
|  | 尺寸 | 238.5 mm × Φ90.7 mm (9.39" × Φ3.57") |  |  |  |
|  | 淨重 | 0.72 kg (1.90 lb) |  |  |  |

配件

型號: IPC-HFW2241TN-AS

| PFA130-E 防水接線盒 | PFA152-E 力桿安裝支架 | PFM321D系列 12V 1A電源供應器 | PFM900-E 安裝檢測儀 |
| --- | --- | --- | --- |

安裝方式

型號: IPC-HFW2241TN-AS

| 天花板安裝 | 防水盒安裝 | 立桿安裝 |
| --- | --- | --- |

產品尺寸

型號: IPC-HFW2241TN-AS

單位 : mm［inch］

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2211.0